温州市国有企业

采 购 文 件

项 目 编 号：WGSS-GYNY-X-2024004

项 目 名 称：智算中心AI智算系统及智算管理平台

采 购 方 式：公开招标

采 购 人: 温州市工睿实业有限公司

采购代理机构：温州历程招标有限公司

二0二四年二月

乐采云国企采购平台项目采购收费标准 (温州市市属国企区)

一、收费标准

(一)不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件:

(二)涉及具体金额的采购项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费:

- 中标价80万元以下 (含80万元的) : 按800元收取:

- 中标价超过80万元的: 中标价的千分之一 (0.1%)，以30000元封顶

二、收费对象

中标供应商

三、缴款内容

各供应商于每次中标结果公示后支付该项目的技术服务费

四、实施时间

本收费标准自2023年9月6日起实施

目    录

通  用  文  本	4

第一部分    投标人须知	9

前 附 表	9

一、 说   明	9

二、 采购文件	10

三、 投标文件的编制	11

四、 投标文件的递交	14

五、 开标和评标	15

六、 授予合同	17

第二部分 合同主要条款	20

第三部分 附件	34

第二册	56

专 用 文 本	56

第四部分 采购内容及要求	57

第五部分   评标原则及方法	57

一、总 则	109

二、评标组织	109

三、评标程序	109

四、评标办法	109

五、评分细则	109

六、定标办法	113

七、投标人义务	113

第一册

- 通  用  文  本

## 温州市工业与能源集团所属温州市工睿实业有限公司关于智算中心AI智算系统及智算管理平台项目的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》，温州历程招标有限公司受温州市工睿实业有限公司的委托，就智算中心AI智算系统及智算管理平台项目以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：WGSS-GYNY-X-2024004

二、项目性质：国企采购（非政府采购）

三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：

| 序号 | 项目名称 | 主要采购内容 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智算中心AI智算系统及智算管理平台 | 详见第四部分采购内容及要求。 | 72000000元 |

四、投标供应商资格要求

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

2、不接受联合体投标；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

五、报名方式、时间、地点

1.报名时间：即日起至截标之前（09:30-11:30，14:30-17:00），节假日除外，截标之前获取采购文件均有效，未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标。投标供应商如对采购文件有异议应按采购文件规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复。

2.报名方式：

（1）网上报名

供应商登录浙江政府采购网（http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn）进行注册并报名。网上报名成功后，请供应商将“政采云”平台报名成功后的界面截图（内容包含项目名称、供应商名称）并添写联系人、联系方式后发送电子邮件至代理机构电子邮箱。

（2）现场报名/邮寄报名

供应商将报名资料送（邮寄）至温州市鹿城区南汇街道勤民路鹿城壹号18幢803室（温州历程招标有限公司）完成报名。

3.采购文件售价：人民币500元整（售后不退）

4.报名时须提交以下文件资料

4.1 报名登记表；

4.2 供应商介绍信或法人代表授权书；（加盖单位公章）

4.3 投标供应商有效的营业执照复印件；（复印件加盖单位公章）

4.4 投标供应商认为需要提供的其他资料。（复印件加盖单位公章）

六、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

1.投标文件递交截止时间：2024年3月12日09:30（北京时间）

递交地点： 温州市政务服务管理中心温州市会展路1268号A座3楼

2.开标时间：2024年3月12日09:30（北京时间）

开标地点：温州市政务服务管理中心温州市会展路1268号A座3楼

七、投标保证金

1.人民币柒拾万元整（¥700000.00元）。（投标供应商须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标供应商银行帐户）

户 名：温州历程招标有限公司

账 号：76010122001040137

开户行：宁波银行股份有限公司温州分行

保证金缴纳截止时间：投标文件递交截止时间之前

2.投标供应商缴纳投标保证金后，请携带投标保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。

八、其他

1.本公告有效期为5个工作日。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。

3.温州市工业与能源发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市工业与能源发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以以采购人或代理机构为对象依法向法院提起诉讼。

4.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。

5.采购文件发售截止时间之后潜在投标人仍然可以购买采购文件，但该投标人如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复。

6.书面质疑受理地点：温州市鹿城区南汇街道勤民路鹿城壹号18幢803室（温州历程招标有限公司），联系人：肖女士，联系电话：13757727199。

九、联系人及联系方式

采购人：温州市工睿实业有限公司

联系人：应先生

联系方式：0577-88785090

采购代理机构名称：温州历程招标有限公司

地址：温州市鹿城区南汇街道勤民路鹿城壹号18幢803室（温州历程招标有限公司）

联系人：张 斌、郑永强 联系方式：13757727199  0577-89887232

采购监督管理部门：温州市工业与能源发展集团有限公司纪检监察室

联系人：龚先生

联系方式：0577-55598012

温州市工睿实业有限公司

温州历程招标有限公司

2024年2月20日

## 温州市工业与能源集团所属温州市工睿实业有限公司关于智算中心AI智算系统及智算管理平台项目征求意见公示

温州历程招标有限公司受温州市工睿实业有限公司的委托，就智算中心AI智算系统及智算管理平台项目以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标供应商及专家提出修改理由和建议，请于2024年2月27日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州历程招标有限公司，外地可传真送达，传真：0577-89887232，传真件必须签字（盖章），同时将该传真原件邮寄至我公司。

三、联系方式：

联系人：张 斌、郑永强

联系方式：13757727199

联系地址：温州市鹿城区南汇街道勤民路鹿城壹号18幢803室（温州历程招标有限公司）

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州市工睿实业有限公司

温州历程招标有限公司

2024年2月20日

- 第一部分    投标人须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：智算中心AI智算系统及智算管理平台项目 二、采购内容： 序号; 项目名称; 主要采购内容; 采购预算. 1; 智算中心AI智算系统及智算管理平台; 详见第四部分采购内容及要求。; 72000000元. ▲如投标人报价超过预算金额按无效标处理。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金数额：人民币柒拾万元整。 |
| 4 | 采购代理服务费：人民币捌万元整（¥80000.00元）,由中标人在领取中标通知书时支付。 户 名：温州历程招标有限公司 账 号：33050162870409101001 开户行：中国建设银行温州黎明支行 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由技术标和商务标两部分构成。 |
| 6 | 投标文件的形式：☑线下纸质投标文件 |
| 7 | 投标文件份数：投标人应提供技术标、商务标各一式捌份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本柒份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。 |
| 8 | 投标截止时间：2024年3月12日09:30。 |
| 9 | 投标地点：温州市政务服务管理中心温州市会展路1268号A座3楼 |
| 10 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点 |
| 11 | “▲”为实质性响应项，不满足则报价无效。“★”是关键技术参数及要求。 |
| 12 | （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：采购公告发布之日至投标截止时间前； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，其投标将被拒绝。 |

- 一、 说   明

1、本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规组织和实施的。

2、定义

采购人：是指依《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》进行采购的温州市国有企业

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构；

投标人：是指参加本采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

要求携带原件备查的，供应商应按要求携带备查，如评标委员会发现投标文件资料复印件存有瑕疵，致使内容模糊、关键信息难以辨认、材料真实性存疑等情形的，有权核对原件或评标委员会认为有必有核对原件，若供应商未能提交原件，将会导致评标委员会作出对其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

3、投标人代表

3.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）

根据采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 采购文件

1、采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2、采购文件的澄清

2.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以使采购人或采购代理机构收到，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购人或采购代理机构解释为准。

3、采购文件的修改

3.1采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。采购文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2采购人、采购代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。采购文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

- 三、 投标文件的编制

1、投标人应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

2、投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被否决，并自行承担相应的法律责任。

3、投标文件的构成：

3.1投标文件由技术标和商务标两部分构成：

- 技术标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 资格证明文件 | 附件四 |
| 2.1 | 法定代表人授权书 |  |
| 2.2 | 投标人情况表 |  |
| 2.3 | 有效营业执照 |  |
| 2.4 | 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前） |  |
| 3 | 偏离表 | 附件五 |
| 4 | 详细的供货清单一览表 | 附件六 |
| 5 | 备品、备件、专用工具清单 | 附件七 |
| 6 | 投标人履行能力 | 附件八 |
| 7 | 同类业绩 | 附件九 |
| 8 | 投标产品技术参数符合情况 | 附件十 |
| 9 | 项目建设方案 | 附件十一 |
| 10 | 投标人或厂商能力认证 | 附件十二 |
| 11 | 技术力量保障 | 附件十三 |
| 12 | 项目组织实施方案 | 附件十四 |
| 13 | 售后服务方案 | 附件十五 |
| 14 | 应急服务方案 | 附件十六 |
| 15 | 培训方案 | 附件十七 |
| 16 | 免费质保期 | 附件十八 |

（2） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 投标分项报价表 | 附件三 |

3.2 投标文件格式

投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术标和商务标内。

4、投标报价

4.1投标人应根据国家的有关规定和采购文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。报价是指设备的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、质保期保障、材料费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

4.2投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写价格，并由投标人代表签署。

4.3投标货币以人民币进行投标。

4.4采购人和采购代理机构不接受任何选择投标，对任何服务只允许一个价格。

4.5采购人和采购代理机构要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

4.7最低报价不能作为中标的保证。

5、投标保证金

5.1投标人须提供由投标人单位汇出的投标保证金人民币柒拾万元整。否则采购人、采购代理机构将不接受其投标。

5.2 投标保证金应以汇票（包括电汇）、支票形式从投标人开户银行汇出，不得从第三者或者分支机构汇出。投标保证金按以下开户银行及帐号汇入：

户 名：温州历程招标有限公司

账 号：76010122001040137

开户行：宁波银行股份有限公司温州分行

5.3 投标保证金缴纳截止时间：开标时间及投标文件递交截止时。投标人必须在保证金缴纳截止时间前缴纳，该保证金凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）作为递交投标保证金的凭据在投标时和投标文件同时提交。

未提交保证金凭据的其投标将不予接受。

5.4中标人的投标保证金在中标人与采购人签订了采购合同后7个工作日内无息退还，未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后3个工作日内无息退还。

5.5如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金（或履约保函）；

（4）投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数或在投标时提供虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经采购监管部门审查认定投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

6、投标有效期

6.1自开标之日起 90 天内投标应保持有效。

6.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7、投标文件的签署和规定

7.1投标人应提供技术标、商务标各一式捌份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本柒份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由投标人代表签署，副本可用正本的复印。

7.3 投标文件如有修改和增删必须由投标人代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4 投标文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被否决。

8、投标文件的密封及标记

8.1投标人必须将投标文件的“技术标”“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术标”和“商务标”字样。封口处贴上封条，骑缝处加盖投标人公章或由投标人代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、电话联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

1、投标文件的递交

1.1投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交投标保证金凭据、法定代表人授权书和投标人代表有效身份证件和营业执照（以上证明文件复印件加盖公章，需提供原件备查），确认投标资格。

2、投标文件的修改和撤回

2.1在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标人名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

3、发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1 在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2 未密封的投标文件；

3.3 由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4 以电讯形式递交的投标文件。

4、组织供应商签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。

- 五、 开标和评标

1、评标委员会

1.1采购人和采购代理机构组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程的保密性

2.1开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3、开标、评标

3.1 开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。

3.2 开标时，应当由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.3 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

3.4 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3.5 没有满足采购文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6 评标委员会按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.7 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）明显不符合采购文件中主要技术规格、技术标准的；

（5）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（6）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

3.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.9 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本小节第4.1条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.10 投标的评定

评标委员会除考虑投标人的投标报价的竞争有利性外，同时还应考虑以下几方面：

（1）交货及完工时间的满足性；

（2）与合同条款规定的付款方式和条件的偏差；

（3）质量保证措施的可行性；

（4）产品的质量水平、先进性和设备配套的齐全性；

（5）投标人在买方所在地为用户提供售后服务的保障措施；

（6）投标人针对本项目安排的工程技术人员的业绩、素质、能力和信誉；

（7）投标人的经营信誉、资信和实力；

（8）投标人的同类业绩；

（9）投标人提出的使采购人满意的优惠条款。

3.11 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、投标文件的澄清

4.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

4.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标将被拒绝。

5、确定中标候选人

5.1由评标委员会确定中标候选人。

5.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向采购人推荐。

6、确定中标人

6.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

6.2如中标人放弃中标、或者采购文件规定应当提交履约保证金（或履约保函）而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织采购活动。

7、中标人确定后，采购人将在指定媒体公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

8、采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

9、评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

1、中标通知书

1.1中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

1.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

2、授标时更改采购货物数量的权力

2.1采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

3、签订合同

3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金（或履约保函）。

3.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中投标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.3采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

4、履约保证金（或履约保函）

4.1中标人在收到中标通知书后，提交合同总价1%的履约保证金（或履约保函）。

4.2履约保证金（或履约保函）用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

4.3履约保证金（或履约保函）自合同签订之日起至履约完毕止有效。中标人正常履行售后服务，在售后免费服务期满后，向中标人无息退还履约保证金（或履约保函）。

5、质疑与投诉

5.1投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

5.2采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

5.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

5.4温州市工业与能源发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市工业与能源发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向法院提起诉讼。

- 第二部分 合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

编号：

智算中心AI智算系统及智算管理平台项目

合同书

甲方：温州市工睿实业有限公司

乙方：

2024年    月

## 第一部分 合同协议书

甲方：                                        （采购人）

乙方:                                         （中标人）

温州市工睿实业有限公司的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行招标，经评标委员会评定                 （中标人名称）为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1、本协议中所用术语的含义与合同条款中相应术语的含义相同。

2、下列文件应作为本协议的组成部分：

（1）本合同协议书；

（2）评标过程中形成的澄清纪要；

（3）合同条款；

（4）双方协商同意的变更纪要、协议；

（5）中标通知书；

（6）招标文件及补遗；

（7）标准、规范和有关技术资料；

（8）投标澄清文件及投标文件；

（9）其他有关文件。

3、上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

4、乙方在此与甲方立约，保证全面按合同规定完成软硬件供货、软件开发、系统总集成、保修及其他相关服务。

5、甲方在此立约，保证按合同特殊条款及结算方式所规定的方式和时间付款给乙方。

6、合同的生效。本合同经双方全权代表（持有效授权委托书）签署、加盖单位公章后生效。

为此，双方代表（持有效授权委托书）在此签字并加盖公章。

甲方代表（签名）：              乙方代表（签名）：

甲方（公章）                    乙方（公章）：

地址：                          地址：

法定代表人：                    法定代表人：

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

邮政编码：                      邮政编码：

## 第二部分  合同条款

- 合同术语

本合同中的下列术语应解释为：

1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

3 “货物”系指乙方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

4 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，包括并不限于如软件开发、安装调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

5 “甲方”系指温州市工睿实业有限公司。

6 “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的内容符合合同规定的活动。

- 合同双方义务

（一）乙方的义务

1)负责制定总体方案，包括确定具体的建设方案、实施方案等。

2)硬件和系统软件的集成：负责组织协调所提供软硬件设备的供货、上架、安装、调试等工作。

3)安排项目培训。

4)组织系统联调、测试、上线、验收、技术支撑、保修维护。

5)项目顺利实施所必须的、其他的合理工作。

6)乙方在实施过程中，积极配合甲方工作。

（二）甲方的义务

1)负责本工程设备的到货验收。

2)负责在装机机房内提供设备所需不间断供电，保障机房环境温度和湿度、灰尘等符合要求。

3)负责确认新增机架、新增或者调整硬件设备的安装位置，确认机架电源接入、接地保护等。

4)负责配合新增软硬件设备安装和调试。

5)负责配合投标人的方案设计与工程实施等。

6)按照相关要求配合整个系统上线后的验收。

7)按照合同约定向乙方支付合同款项。

- 工作范围和要求

（一）本合同规定：

合同包括招标文件和投标文件。

甲方同意由乙方承揽智算中心AI智算系统及智算管理平台项目的建设工作，工作范围包括但不限于项目的总体设计、软硬件供货、系统集成、安装调试、系统验收等，以及项目所需提供的相关技术培训、技术支持、技术服务等。

合同标的的主要内容包括：

(1)方案总体设计

(2)软硬件供货

(3)系统集成

(4)安装调试

(5)人员培训

(6)系统测试

(7)系统验收

(8)质量保证

(9)技术支持与服务

（二）乙方应将根据本合同提供给甲方的系统技术指标、进度、技术培训内容及具体安排、售后服务与技术支持等内容制作《总体实施方案》，并在方案中详细说明。方案经甲方书面认可后作为本协议附件一，乙方应严格执行。

（三）乙方包干制，包含不仅限于设备的采购、安装，还包括相应的配件、辅件的采购、安装、售后服务与技术等。

（四）合同期限至项目最终验收合格后三年为止。

（五）项目联系人

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人。项目联系人承担以下工作：

1、确保项目按照计划和进度进行;

2、双方项目进行过程中的交流和协调，以及项目验收;

3、按照合同约定办理付款手续。

合同一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。如一方未及时通知并影响本合同履行或造成损失，则应由该方承担相应的责任。

（六）实施进度：

本项目工期为     个月，具体要求为：

（1）合同签订后    天内，投标方完成设备及软件的采购，招标方和投标方共同完成到货验收。

（2）合同签订后    天内，投标方完成本项目所有软硬件设备的安装调试及与已有系统的集成联调工作，并完成交工验收。

（3）完成交工验收后，系统投入试运行，试运行期为1个月。

（4）试运行结束后，系统所有性能指标达到合同要求时，进行交付验收。

（七）在上述工期内，乙方应负责完成本合同项下方案设计、软硬件供货、系统集成、安装调试、系统测试、系统验收、技术培训等内容。项目的实施应严格按照规定工期进行。培训应与系统同步完成，保证系统开通时即可使用。

- 安全建设的执行

（一）安全建设的定义：在项目过程中，需由乙方技术人员完成的设备的安装调试、用户培训、售后服务等任务。

（二）安全建设实施过程中甲方的责任和义务

1、在实施过程中，甲方可以根据需要及时以文字形式向乙方提出安全建设需求方案和有关背景资料，经甲乙双方书面签字确认后，乙方积极组织实施。

2、甲方应选派人员参加安全建设的全过程，配合乙方人员，为日常系统维护作技术准备。

3、甲方指派的项目联系人，全权代表甲方进行项目实施协调工作，并对乙方提交的项目过程文档进行签字确认。

4、按项目各阶段的计划和进度，甲方提供必要的安装条件、调试条件和其他协作事项。

5、按照合同约定向乙方支付合同款项。

（三）安全建设实施过程中乙方的责任和义务

1、提供足够的有经验的开发人员以及有相关施工资质的弱电施工人员，保证与甲方的及时沟通、理解与响应，接受甲方的随时监督和检查。对乙方现场工作人员的安全负责。

2、乙方保证在服务期限保持本项目服务团队人员的稳定性，未经甲方同意，不得擅自更换服务人员。

3、按照本合同规定内容，提供完整安全建设方案及相关服务。

4、依据合同做好项目的实施工作，协助甲方做好项目管理工作。

5、根据项目需要，合理组织足够的技术力量，以确保按时完成安全建设的安装和调试,保证系统安全稳定的运行。

6、协助甲方制定设备的使用管理条例及做好日常运行维护工作。

7、按照项目实施计划向甲方提交项目过程文档，负责安全建设相关任务的完成。

8、配合甲方进行项目验收。

（四）现场实施要求

1、在乙方进驻现场前10日内，乙方向甲方提供一份书面的安装现场条件指南，以供甲方准备现场安装环境。

2、在甲方认可的条件下，乙方派项目实施小组进驻甲方现场，实施安装调试工作；

3、以上实施过程中凡由乙方造成甲方的一切经济损失均由乙方负责向甲方赔偿。

（五）用户培训：为了使本项目建成后顺利投入运行，在安全建设的后期，应及时组织本项目人员的培训，经过培训的人员应具备独立承担本职工作的能力。正式培训前乙方向甲方提供《培训计划书》，明确培训对象、培训内容及时间安排。培训的具体要求参见招标文件。

（六）售后服务：乙方应严格按照本合同附件一《总体实施方案》的服务承诺，提供相关售后服务。对软硬件产品，在验收以后，必须提供至少3年的维护和技术保障服务，其间的维护服务及设备、部件的更换均不得收取任何额外费用。

（七）适用性维护

1、双方同意，在项目最终验收之日起 3 年内，乙方对项目免费进行适用性维护。

2、上述适用性维护服务指，依甲方的要求对项目的功能进行补充和完善，以满足甲方因工作发展需要而形成的各种需求，包括但不限于本合同下述第3点关于项目功能需求所述内容。

3、附件一中已列明的项目功能需求范围之内，对于甲方提出的不涉及项目结构性的功能变化要求，乙方应给予支持并及时提供12个月免费现场服务。

六、采购货物的执行

（一）采购货物的定义：在招标文件中列出的需要乙方向甲方提供的所有产品。

（二）货物质量标准：乙方提供货物应当符合国家、交通运输部和行业相关标准，在没有相关的国家标准的情况下,可适用制造厂商的企业标准。

（三）包装：所有货物的包装，均按国家相关标准执行，适合于长途运输、天气变化、有效地防止潮湿和撞击。

（四）保险及运费：抵达甲方指定现场安装地点前由乙方负责承担全部运费及保险。

（五）货物质量保证：乙方保证所有提供货物系全新的未经使用的，其质量和规格符合本招标文件所做说明。

（六）到货检验

1、质量要求：乙方保证合同采购货物是从正规渠道订购的，并符合招标文件要求的质量标准、数量、规格、性能。

2、设备及软件开箱检验由甲方、乙方共同实施。

3、本合同产品交付时，乙方必须出具符合本合同规定的产品质量证书和相应服务证明。甲方指定的交接人应按规定及装箱单对产品进行清点、外包装检验和产品外观检查，并在货物交接单上签字确认。甲方如发现与装箱单不符或外包装损坏，可拒绝接收产品，并在交接单上写明拒绝接收的原因。

4、硬件设备到达交付地点后，甲乙双方指定的代表应共同对满足加电条件的产品进行加电测试，并共同签署货物交接单。如甲方在产品检验报告中对产品提出异议，经乙方的代表确认后由乙方负责更换产品，并与甲方约定时间重新对满足加电条件的更换产品进行加电测试。

5、如果在未拆包检查中发现某些产品短缺，乙方须在收到甲方通知的7天内将短缺产品补齐并负责运输至实施现场，其费用由乙方负责。

6、如果在联合开箱检验中发现货物有任何缺损、缺陷或与合同规定不符，双方代表签署详细报告。该报告自签署之日起7天内由乙方进行更换、修理或补充发货。

7、如果乙方超过一个月未按时向甲方提供或替换相关产品且无正当原因，则按照本合同以违约责任中关于迟延履行的条款承担责任，甲方也可以同时解除合同并按第14条“违约终止合同”的规定追究乙方的相关责任。

8、合同中的软件产品应按照合同《价格清单》的规定进行验收。必要时，甲方在项目安装调试阶段将对软件的内容、功能以及应用范围、兼容性等进行检验。

（七）第三方产品的安装、调试

由乙方或乙方协调原厂商对所提供的设备进行安装、调试。

（八）用户培训

乙方应负责对甲方相关人员进行产品知识培训，培训方法见本合同《总体实施方案》。

- 到货地点：                  。

- 售后服务：

乙方所提供的硬件产品享受原厂商在中国的保修及服务标准，质保期为本项目交工验收后3年，同时乙方应协调原厂商为甲方提供服务及技术支持。其他服务要求见本合同“五、安全建设的执行”中的相关要求。

七、验收

（1）甲方组织验收小组（专家组）按国家、行业、地方有关规定、规范进行评审验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

（2）基于本项目涉及大量软硬件采购建设，甲方应做好成品软件和硬件设备的到货验收与记录工作，做到每种设备都有到货验收记录，为项目验收和项目审计提供材料支撑。验收人员应与甲方员相分离。软硬件完成交付后，中标人以书面形式向甲方提请项目验收，甲方收到验收申请后5个工作日内组织验收。验收应严格按照采购文件和采购合同进行，保证采购项目与采购文件和采购合同内容的一致。

八、项目费用及付款方式

本项目合同总金额为人民币     元（人民币大写：     元整）。具体支付方式如下：

1、首笔款项为合同总价的40%，共计人民币     元（人民币大写：     元整）。该款在双方签订本合同并生效，且乙方交纳合同总价的1%履约保证金（或履约保函）后，在甲方履行必要的审批手续后支付；

2、所有采购软硬件交货验收完成并经双方签字确认后，乙方提交付款申请，在甲方履行完必要的审批手续后，向乙方支付合同总价的30%，共计人民币：      元（人民币大写：     元）；

3、交付验收合格后，乙方提交付款申请并附双方签收的验收报告，在甲方履行完必要的审批手续后，向乙方支付合同总价的25%，共计人民币：     元（人民币大写：     元）；

4、验收合格后满半年，支付合同总价的5%，共计人民币：     元（人民币大写：     元）。

5、履约保证金（或履约保函）：在售后免费质保期满后且乙方无违约行为前提下，向乙方无息退还履约保证金（或履约保函）（如有剩余）。

6、所有付款前必须先由乙方提供同等金额的正规的专用发票，由甲方审核确认无误后支付合同款。

九、保证

（一）乙方承诺在甲方履行本合同的前提下,按合同要求完成乙方的工作。

（二）乙方须保证所提供的货物完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；乙方须保证所提供的货物是全新的、未使用过的、非OEM产品，且直接来自于原厂商正常渠道；否则无条件接受甲方的处罚，包括但不限于退货、换货、赔偿一切损失等。

（三）系统保修

1、从签发最终验收证书之日起开始保证期，保证期为3年，软硬件产品至少享受原厂商在中国的保修及服务标准，同时乙方应协调原厂商为甲方提供服务及技术支持，技术要求中对设备的保证期有特殊规定的，从其特殊规定。

2、乙方应在合同规定的保证期内免费纠正或替换任何与温州市工睿实业有限公司所规定的规范功能不一致的部分，进行不合理功能的修改和功能的优化工作。

3、乙方应在保证期内尽快按照甲方提供的双方确认时间表，免费提供软件的更新及升级，免费纠正或替换任何与合同的规定功能有偏差的并且是非紧急情况的部分。

4、对于上述的软件的更新及升级，乙方负责免费装载。

5、纠正的或替换的软件的资料应随软件的更新及升级免费提供给甲方。

（四）保证期内，对所有的软件产品，必须提供免费维护和技术保障服务，其间不得收取任何额外费用；保证期内，要免费按甲方要求进行定期或不定期设备巡检，并提交设备巡检报告。

保修和维修地点：甲方现场。

（五）响应时间：乙方接到甲方通知后，应在4小时内赶赴现场，并在24时内修复或更换整个或部分有缺陷的部件或软件，使系统满足最终验收指标和性能的要求，所发生的费用全部由投标人负担。系统严重问题（系统不能正常运行）应在2小时内赶到现场，12小时内排除障碍或保证在甲方规定的时间内解决问题。若出现系统严重问题，保证期从系统修复后起重新计算。除此，提供电话：          、邮件：          、网站：           答疑免费服务，响应时间为即时；要求长期提供技术咨询，解答关于系统操作及配置的相关问题。若出现重大故障，系统不能正常工作，保证期从系统修复后起重新计算。另外，在保证期内乙方有责任进行不合理功能的修改和功能的优化工作，所发生的费用全部由乙方负担。

（六）如果乙方经甲方认可对合同系统进行了技术改进，且认为这项改进对甲方有重要意义并对系统功能的实现或系统的运行维护有实用价值，乙方应向甲方提供与这些改进有关的详细技术资料，双方确认后，协商甲方承担的相应费用。

（七）乙方为合同系统故障的第一响应方。当合同系统发生故障时，乙方有责任在第（五）款要求的时间内首先响应甲方的要求，对系统和设备的安装、测试及运行维护中出现的问题进行及时的处理和故障排除。

（八）在保证期内，乙方承诺在甲方要求时免费提供合同系统正常运行所必需的基本技术支持（含现场服务）。

（九）保证期满后，乙方仍对甲方的要求提供必要的技术支持。保证期过后的三年内设备出现的故障(非因操作不当造成)，乙方有责任到现场帮助修理。除更换的设备外，其它费用由乙方负担。

乙方应承诺在保证期后三年内，甲方在后续及备品备件的设备订货时，同一类型的软、硬件设备价格取合同价与当时市场价二者中较低者。

（十）保证期内，如乙方被兼并或收购，兼并或收购公司有责任继续对甲方履行服务。

十、不可抗力

（一）如果双方中的任何一方因为不可抗力，如：战争，火灾，台风，洪水，地震或其他双方共同认为属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟本协议的执行，则本协议的执行将相应顺延，顺延的时间等于不可抗力发生作用的时间。

（二）受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电传或传真通知另一方，并通过挂号信方式通知另一方不可抗力已终结或排除，并继续本协议的履行。

（三）如果不可抗力持续作用超过120天，双方将通过友好协商解决未来的协议执行问题。

十一、保密条款

（一）本协议任何一方未经另一方同意不得向任何第三方透露本协议内容。协议双方一致同意任何一方在任何时候对其持有的有关另一方的事务或其事务运转操作方法等保密信息实行严格保密。除非有信息提供方书面许可，任何一方不得在任何时间向本协议以外的任何第三方披露或提供保密信息（包括但不限于：任何信息提供方不欲公开的观点、发现、发明、公式、程序、计划、图表、模型、参数、数据、标准和专有技术秘密，或其中的任何知识产权）的任何内容（本协议另有约定的除外）。除非有信息提供方的书面指示，任何一方不得对保密信息进行拷贝或抄写。

（二）本条款对以下内容不适用：

1、已被公众熟知的内容；

2、已通过出版物或其他原因（未经授权行为或疏忽除外）而公开的内容；

3、由第三方提供的内容，且该第三方对这些内容无任何明确、暗含或暗示的保密义务；

4、按法律要求需向任何机关、机构或媒介公开的内容。

（三）甲方提供的保密信息将被认为是信息提供方持有所有权或使用权的信息，未经信息提供方书面许可，乙方不得就这些资料信息向信息提供方以外的任何第三方传达。乙方无权拷贝、修改、补充或仿造该具有所有权或使用权的信息。只有在信息提供方的书面许可下，方可对保密信息进行作为记录和操作目的的拷贝。所有此类拷贝都必须标上与原件同样的所有权或使用权参考标签。乙方应该完整地或部分地将此类保密信息包括所有副本、拷贝、修改和重绘图纸妥善保存。

（四）乙方可以为了本协议的执行向其职员透露或使其接触从提供方获取的秘密信息或其中的任何部分，范围仅限于这些职员应是为执行本协议确实有必要知悉该保密信息的人员，包括项目组成员、项目管理人员、项目成果直接应用人员、该领导人员。但前提是乙方向其职员透露或使其接触秘密信息前已经从该职员获得了必要的保密和不透露的书面承诺。乙方的职员违背上述承诺，向第三方披露秘密信息，或依据该等秘密信息向第三方做出任何建议或非为本协议的目的以任何方式使用秘密信息，都被视为乙方违反本协议。

（五）本章条款可以作为独立的协议在本协议终止或期满后继续有效，有效期为本协议生效之日起十年。

十二、知识产权

（一）乙方同意，自本协议生效之日起，对与本项目系统相关的由甲方委托乙方开发的应用软件产品的版权归甲方所有，甲方对本项目成果享有使用权、转让权。

（二）乙方应在合同系统初步验收前提供给甲方软件使用的文件（含源文件及代码）。

（三）按照上述条款规定由乙方提供给甲方的所有文档、项目的软件应用产品，甲方拥有基于前述软件和文档、开发平台等进行软件再开发的权利。基于乙方提供的文档、各种应用软件产品进行的二次开发产品，其知识产权归甲方所有。

（四）乙方保证其出售的产品和软件为正品，已经取得原厂家或软件权利人的授权，不存在侵犯原生产厂家或软件权利人的合法权利。如果第三方供应商要求乙方就第三方拥有知识产权的其他软件施加额外限制或责任，乙方应在投标文件中明确地将该类责任或限制通知甲方，在经甲方书面认可后成为协议的一部分，否则，若因乙方原因，导致甲方被第三方索赔，乙方应赔偿甲方由此造成的全部损失，包括但不限于上述索赔中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

（五）甲方对开发的系统和软件享有独占使用权。乙方如需使用，应事先征得甲方的书面同意。乙方提供客户化开发的源代码、注释及所有文档，未经甲方许可，乙方不得以任何形式翻录、拷贝或提供全部或部分给任何人使用。

（六）甲方对乙方或第三方供应商许可其使用的软件或知识产权有向第三方分许可的权利。

（七）甲方在使用乙方提供的属于第三方供应商的软件时，应当依照乙方与第三方供应商对该软件使用的约定依法使用，同时乙方应确保其与第三方供应商的约定能满足甲方依照本合同使用系统和软件之目的。乙方应将该约定的书面文件的有效证明交甲方参阅。

（八）在本合同项下的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同项下的权利随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。如果双方在本合同项下的各项权利和义务由后成立的单位分别享有的，则甲方、乙方与后成立的单位分别享有相关权利和义务。

（九）甲方可自由使用本合同项下开发的系统和软件，并独享因使用该系统或软件所带来的收益。

十三、违约责任

（一）在合同履行过程中，若发生不可抗拒的事件，造成合同不能正常履行，经双方认可后，双方均不承担违约责任。如果造成损失由甲乙双方共同承担。

（二）如发生非不可抗拒的事件，违反本合同约定条款，违约方应承担责任如下：在项目执行各阶段，由于某一方原因未按期完成相应工作又未取得其他方谅解，违约方应负违约责任并支付违约罚款。

（三）若乙方所提供的货物不是全新的、未使用过的、非OEM产品、且直接来自于原厂商正常渠道，或者保证期内经二次维修后仍无法正常使用的，则甲方有权以下述的一种或几种形式对乙方进行索赔，包括但不限于退货、换货、赔偿一切损失等，乙方应无条件接受。在此情况下，甲方无需得到权威质检机构的检验结果。同时甲方有权向主管部门汇报，作为不良记录，由主管部门依法进行处置。

（四）乙方进一步责任（无甲方进一步责任）

1、如乙方未能按照附件一中确定的进度完成工作内容，每迟延一天应承担当期应付款0.1％的违约金。

2、保证期内乙方如果不能在招标文件规定的时间内作出反应和修复故障，每超出1天乙方应支付相当于合同总价的0.1％的违约金。

3、若乙方在系统验收或试运行期间未能在3天内解决系统故障，从第4天起，每超过1天，乙方支付相当于合同总价的0.5%的违约金。

4、违约金总额超过合同总价的5%，甲方将有权终止合同，并可按第十四条中的第2点追究违约责任。

5、如乙方违反本合同及其服务承诺等所述义务，则甲方有权立即终止本合同及/或要求乙方停止该活动，根据甲方要求采取任何补救措施，并且，乙方还应赔偿甲方因此所遭受的直接损失及间接损失，并可按第十四条中的第2点追究违约责任。

6、甲方因乙方原因而遭受名誉、声誉或经济上的、直接或间接的损失，有权向乙方索赔，乙方应当赔偿甲方的全部损失（包含因主张损失赔偿所支付的费用）。

7、如由于乙方的任何不实陈述或保证、违反本合同项下的义务或对于他方的侵权行为或违约行为（包括但不限于乙方对项目所享有的知识产权、所有权、或其他权利的瑕疵）导致甲方面临任何第三方的索赔、诉讼或仲裁等要求，或使甲方因此遭受任何名誉、声誉或经济上的直接或间接损失，乙方均应当采取适当的措施（包括但不限于与该第三方协调解决纠纷、在相关索赔要求、诉讼或仲裁中作为当事人、第三人或者证人、或者作证、或者赔偿甲方因此而遭受任何名誉、声誉或经济上的、直接或间接损失），以保证甲方免受上述索赔、诉讼或仲裁等要求的任何影响。

十四、违约终止合同

1、在甲方发现下列情况向乙方发出违约书面通知，而乙方未采取任何补救措施的情况下，甲方可向乙方提出终止部分或全部合同：

1.1如果乙方未能在合同规定的限期内或甲方根据本合同条款规定同意延长的期限内提供部分或全部合同标的或服务；

1.2如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

1.3如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为；

(1)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为；

(2)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益的行为。

2、合同生效后，因乙方原因导致合同终止的（不可抗力除外），乙方应向甲方偿付违约金，如合同未履行，或已履约部分未达到50%工作量，违约金按合同总价的30％计算；如合同已履约部分达到或超过50%工作量，违约金按合同总价的20％计算；如合同已履约达到或超过75%工作量，违约金按合同总价的10％计算。除违约金外，甲方已付合同款需全额退还。

十五、因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

十六、其它事项

（一）税收

1、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

2、根据国家现行税法对乙方征收和与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

（二）通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认发送到对方明确的地址。

接收方应在接收到通知后3个工作日内做出书面形式的答复，如果接收方在规定时间内未做出答复，则视为已经接受发送方请求或放弃相应权力，并按本合同条款第十五款执行。

书面形式：包括纸质文件、数据电文、传真、邮递等可以有形地表现所载内容的形式。

（三）合同修改

欲对合同款进行任何改动，均须由合同双方签署书面的合同修改书。

（四）双方出现有关本合同的争议,应本着友好协商原则解决。在无法取得一致时，双方向甲方单位属地法院提起诉讼。诉讼受理过程中，双方应继续执行争议部分以外的合同内容。

（五）本合同一式陆份，双方各持叁份，具有同等约束效力。

（六）未尽事宜，双方另行协商。

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。

- 第三部分 附件

- 附件一

- 投标函

致：温州市工睿实业有限公司

根据贵方为             项目（项目编号：         ）的投标邀请，我方      　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本柒份】；

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本柒份】

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（公章）

法定代表人或其授权代表

日  期

- 附件二

### 投标报价一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

说明： 投标报价栏内的投标报价应与附件三“投标分项报价表”中的总计价相一致；

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日   期：

- 附件三

- 投标分项报价表

项目名称：                                               项目编号：

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试等费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目集成费（包含平台开发部署及设备集成） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三方验收费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：  1、此表总计价应与附件二“投标报价一览表”中合计总价相一致。

▲2、不提供详细投标分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日 期：

- 附件四

- 资格证明文件

- （1）法定代表人授权书

温州市工睿实业有限公司：

（投标人全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵公司组织的（项目名称        、编号          ）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人  (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

- （2）投标人情况表

项目名称：                                             项目编号：

| 单位名称（盖章） |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

- （3）有效营业执照 （复印件盖单位公章）

- （4）投标人信用查询

1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标人信用信息查询截止时点：采购公告发布之日至投标截止时间前。

3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

- 附件五

- 偏离表

项目名称：                                          项目编号：

| 序 号 | 采购文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日   期：

- 附件六

- 详细的供货清单一览表

项目名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 设备名称/型号 | 规格及技术参数 | 原产地 （生产厂家）/品牌 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日  期：

- 附件七

- 备品、备件、专用工具清单

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

2、如果无此内容，报价时需说明。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日  期：

- 附件八

- 投标人履行能力

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日   期：

- 附件九

- 同类业绩

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日   期：

- 附件十

- 投标产品技术参数符合情况

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日   期：

- 附件十一

- 项目建设方案

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日   期：

- 附件十二

- 投标人或厂商能力认证

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日   期：

- 附件十三

- 技术力量保障

- （1）项目负责人情况表

项 目 编 号：                                项 目 名 称：

| 姓名 |  | 自 年 月 日以来负责的相关项目经验 |
| --- | --- | --- |
| 1寸免冠照片 |  | 注：相关项目经验应提供旁证材料 |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业院校系及专业 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 最高学历 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作单位 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

- （2）项目服务人员汇总表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

2、职称/认证证书复印件附后。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

- 附件十四

- 项目组织实施方案

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日   期：

- 附件十五

- 售后服务方案

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日   期：

- 附件十六

- 应急服务方案

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日   期：

- 附件十七

- 培训方案

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日   期：

- 附件十八

- 免费质保期

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日   期：

- 第二册

- 专 用 文 本

- 第四部分 采购内容及要求

- 一、总体要求

1、本项目为交钥匙工程。投标人应提供所投所有设备及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、至最终目的地的运输和保险、现场仓储以及安装、验收、技术服务及培训、相关文件的提交、质保期维护等所有服务，在投标文件相应的部分明确。

2、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

3、投标人所投产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本采购文件要求。

4、技术要求及标准的执行

投标人提供的产品所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 二、项目建设内容

| 序号 | 采购项 | 子项名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产算力及配套 | 人工智能训练集群 | 项 | 1 |
| 2 |  | 人工智能推理服务器 | 项 | 1 |
| 3 |  | 运维服务器 | 项 | 1 |
| 4 |  | AI存储设备 | 项 | 1 |
| 5 |  | 通用计算（云底座） | 项 | 1 |
| 6 |  | 网络及安全设备 | 项 | 1 |
| 7 | 软件采购集成 | 智管平台 | 项 | 1 |
| 8 |  | 运营平台 | 项 | 1 |
| 9 | 商密等保 | 密码服务管理平台 | 项 | 1 |
| 10 |  | 服务器密码机 | 台 | 2 |
| 11 |  | 等级保护评测 | 项 | 1 |
| 12 |  | 密码评测 | 项 | 1 |
| 13 | 通信链路接入 | 互联网不小于1G专线链路，服务期3年 | 条 | 2 |
| 14 | 集成服务 | 设备安装调试、平台开发部署及设备集成 | 项 | 1 |
| 15 | 其他服务 | 项目三年运维 | 项 | 1 |

- 三、设备参数

- 1、国产算力

| 序号 | 设备类型 | 货物名称 | 配置参数 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能训练集群 | AI风冷服务器 | 该系统整合了NPU芯片、CPU芯片、电源、软件。该设备具备超强的AI算力、更优的AI能效、高算力密度，是业界领先的具有高性能和高能耗比的人工智能训练产品。 ▲1、系统规格：非稀疏情况下，半精度浮点运算峰值总算力≥50P FLOPS@FP16； 投标设备配置规格要求： ▲2、投标机型需满足国产自主可控要求，其CPU、AI处理器使用同一厂家国产自研芯片，提供证明材料 ▲3、BMC主机管理系统采用国产自研管理芯片，投标厂商需要提供证明材料；提供芯片厂家发布的产品简介，提供芯片厂家的资质证明，芯片厂家为国产厂家； 其中单台规格（共20台）： ★1、非稀疏情况下，单台提供半精度浮点运算峰值算力≥2.5P FLOPS@FP16； 3. 处理器：配置≥4颗自主可控处理器；单处理器物理核心数≥48核，基础主频≥2.6GHz； 4. 内存：配置内存容量≥1024GB，单根内存≥32GB 5. 硬盘：本次配置≥2*480G SATA SSD，≥2*3.84T NVMe SSD； 6. 阵列卡：配置1块独立磁盘阵列控制器，支持RAID 0/1/5/6； 7. 网卡：配置≥2块双端口25GE网卡（含多模光模块），配置≥4块双端口200GE网卡（含多模光模块）； 8. AI处理器互联：AI处理器支持直出≥200G网络接口，实现高速互联 9.电源：配置2+2冗余热插拔电源； 10.3年原厂维保服务 |  | 20 | 台 |
| 2 | 人工智能推理服务器 | 人工智能模型验证推理服务器 | 1.外型：国产2U机架式服务器，配置上架滑轨 2.处理器：配置≥2颗自主可控国产化处理器，单颗CPU物理核心≥48核，CPU主频≥2.6 GHz 3.内存：配置内存≥256GB，单根内存16GB，支持32个内存插槽 4.硬盘：配置4*480GB SSD 5.阵列卡：配置1块独立阵列卡，缓存2G，支持RAID 0,1,5,6,10,50和60，配置掉电保护超级电容 6.网卡： 配置≥1张四口1GE网卡，2张≥双口25GE网卡（含25GE多模光模块） 7.GPU：数量≥6，显存48 GB，单卡带宽204.8GB/s；单卡算力70 TFLOPS @FP16；国产芯片 8.PCIE插槽：支持≥8个PCIe 3.0 标准插槽 9.电源：配置≥2000W 1+1热插拔冗余电源； 10.3年原厂维保服务。 |  | 5 | 台 |
| 2 | 运维服务器 | 节点1 | 1.国产2U机架式服务器，配置上架滑轨； 2.处理器：配置≥2颗国产自主可控处理器，单处理器物理核心数≥64核，CPU基础主频≥2.6 GHz； 3.内存：配置内存容量≥1024GB，单根内存≥32GB，支持≥32个内存插槽； 4.硬盘：配置≥2*960GB SATA SSD； 5.阵列卡：配置1块独立磁盘阵列控制器，支持RAID 0,1,5,6,10，缓存≥2GB； 6.网卡：配置≥4个千兆电口，配置≥2块双端口25GE网卡（含多模光模块）； 7.PCIE插槽：支持≥8个PCIe 3.0 标准插槽； 8.电源：配置≥900W 1+1热插拔冗余电源； 9.配套系统应支持大规模设备管理能力，可最多管理20,000台网元； 10.配套系统应支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、操作系统、数据库、WEB应用、摄像头、GPON设备； 11.配套系统使用B/S架构，支持使用WEB浏览器进行界面展示； 12.配套系统提供分权分域功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限； 13.配套系统提供三种北向接口（SNMP、FTP及Restful接口），可通过北向接口向上层系统提供告警、性能以及资源数据； 14.配套系统应支持过滤显示拓扑视图、查看全景图等功能，用户可以及时监控所关注的拓扑节点状态和了解拓扑视图全貌； 15.配套系统应支持创建自定义拓扑，用户可以将自己重点关注或管辖范围内的网元添加到自定义拓扑，以进行精准监控，实现高效运维； 16.配套系统支持对设备的关键性能指标进行监控，并对采集到的性能数据进行统计，方便用户对设备性能进行管理； 17.3年原厂维保服务 |  | 2 | 台 |
|  |  | 节点2 | 1.国产2U机架式服务器，配置上架滑轨； 2.处理器：配置≥2颗国产自主可控处理器，单处理器物理核心数≥64核，CPU基础主频≥2.6 GHz； 3.内存：配置内存容量≥1024GB，单根内存≥32GB，支持≥32个内存插槽； 4.硬盘：配置≥2*960GB SATA SSD； 5.阵列卡：配置1块独立磁盘阵列控制器，支持RAID 0,1,5,6,10，缓存≥2GB； 6.网卡：配置≥4个千兆电口，配置≥2块双端口25GE网卡（含多模光模块）； 7.PCIE插槽：支持≥8个PCIe 3.0 标准插槽； 8.电源：配置≥900W 1+1热插拔冗余电源； 9.配套服务器硬件统一运维管理软件，支撑服务器在生命周期各阶段易用、高效的运维管理； 10.支持服务器的可视化管理和故障诊断，提供对服务器的设备纳管、设备配置、固件升级、设备监控、OS部署等全生命周期的管理能力； 11.3年原厂维保服务 |  | 1 | 台 |
| 3 | AI存储设备 | 高密性能型存储 | 1、全对称分布式架构 2、集群配置分布式存储≥8节点，采用国产化处理器，单节点总核数≥64核，主频≥2.6GHz； 3、单节点配置内存≥256GB； 4、单节点配置≥10块 NVMe SSD作为主存，单盘容量≥3.84TB，≥2块480GB SSD盘作为系统盘，可得容量≥230TB； 5、单节点配置≥2块双端口100GE网卡（含光模块）； 6、单个集群支持配置多个独立的文件系统，每个文件系统支持1000亿以上文件； 7、支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级； 8、文件服务支持异步远程复制功能，支持Failover和Failback能力，最低RPO<=1分钟； 9、支持多租户能力，可基于租户设置域控、协议类型、QoS，以租户为粒度进行元数据检索和审计日志查询； 10、 支持分级功能，支持配置数据写入策略、迁移策略和删除策略，支持一次性或周期性数据迁移，支持文件扩展名的包含和不包含匹配； 11、支持数据重建特性，当存储节点或磁盘故障时，系统能自动进行数据重建，数据重建效率可达4TB/小时； 12、支持NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/HDFS/S3多种访问协议访问同一文件，避免因访问协议不同造成的数据拷贝，无明显语义损失，支持文件修改写、对象字典序、对象多段上传、对象多版本等常用语义，无需配置独立的网关节点 13、3年原厂维保服务 |  | 1 | 台 |
|  |  | 大容量型存储 | 1、全对称分布式架构 2、集群配置分布式存储≥4节点，采用国产化处理器，单节点总核数≥64核，主频≥2.6GHz 3、单节点配置内存≥256GB 4、本次每节点配置≥60块7.2K rpm SATA硬盘作为主存，单盘容量≥6TB，≥2块480GB SSD盘作为系统盘；配置≥4块 1.6TB NVMe SSD，缓存盘不占用主存盘槽位，可得容量≥930TB； 5、单节点配置≥1块双端口100GE网卡（含多模光模块） 6、单个集群支持配置多个独立的文件系统，每个文件系统支持1000亿以上文件 7、支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级。 8、文件服务支持异步远程复制功能，支持Failover和Failback能力，最低RPO<=1分钟； 9、支持多租户能力，可基于租户设置域控、协议类型、QoS，以租户为粒度进行元数据检索和审计日志查询； 10、 支持分级功能，支持配置数据写入策略、迁移策略和删除策略，支持一次性或周期性数据迁移，支持文件扩展名的包含和不包含匹配； 11、支持数据重建特性，当存储节点或磁盘故障时，系统能自动进行数据重建，数据重建效率可达4TB/小时； 12、支持NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/HDFS/S3多种访问协议访问同一文件，避免因访问协议不同造成的数据拷贝，无明显语义损失，支持文件修改写、对象字典序、对象多段上传、对象多版本等常用语义，无需配置独立的网关节点 13、3年原厂维保服务 |  | 2 | 台 |
|  |  | 高IO存储服务器 | 1.国产2U机架式服务器，配置上架滑轨； 2.处理器：配置≥2颗国产自主可控处理器，单处理器物理核心数≥48核，CPU基础主频≥2.6 GHz； 3.内存：配置内存容量≥160GB，单根内存≥16GB，支持≥32个内存插槽； 4.硬盘：配置≥1*960GB SATA SSD； ≥12块16TB SATA HDD；≥4块3200GB SSD； 5.阵列卡：配置1块独立磁盘阵列控制器，支持RAID 0,1,5,6,10，缓存≥2GB； 6.网卡：配置≥4个千兆电口，配置≥2块双端口25GE网卡（含多模光模块）； 7.PCIE插槽：支持≥8个PCIe 4.0 标准插槽； 8.电源：配置≥900W 1+1热插拔冗余电源； 9.3年原厂维保服务 |  | 4 | 台 |
| 4 | 通用计算（云底座） | 安全资源池节点 | 1.国产2U机架式服务器，配置上架滑轨； 2.处理器：配置≥2颗国产自主可控处理器，单处理器物理核心数≥64核，CPU基础主频≥2.6 GHz； 3.内存：配置内存容量≥512GB，单根内存≥32GB，支持≥32个内存插槽； 4.硬盘：配置≥2*960GB SATA SSD； 5.阵列卡：配置1块独立磁盘阵列控制器，支持RAID 0,1,5,6,10，缓存≥2GB； 6.网卡： 配置≥4个千兆电口，配置≥2块双端口25GE网卡（含多模光模块）； 7.PCIE插槽：支持≥8个PCIe 4.0 标准插槽； 8.电源：配置≥900W 1+1热插拔冗余电源； 9.3年原厂维保服务 |  | 10 | 台 |
|  |  | 虚拟化集群 | 1.国产2U机架式服务器，配置上架滑轨； 2.处理器：配置≥2颗国产自主可控处理器，单处理器物理核心数≥64核，CPU基础主频≥2.6 GHz； 3.内存：配置内存容量≥1024GB，单根内存≥32GB，支持≥32个内存插槽； 4.硬盘：配置≥2*960GB SATA SSD； 5.阵列卡：配置1块独立磁盘阵列控制器，支持RAID 0,1,5,6,10，缓存≥2GB； 6.网卡： 配置≥4个千兆电口，配置≥2块双端口25GE网卡（含多模光模块）； 7.PCIE插槽：支持≥8个PCIe 4.0 标准插槽； 8.电源：配置≥900W 1+1热插拔冗余电源； 9.3年原厂维保服务 |  | 10 | 台 |
|  |  | ECS节点 | 1.国产2U机架式服务器，配置上架滑轨； 2.处理器：配置≥2颗国产自主可控处理器，单处理器物理核心数≥64核，CPU基础主频≥2.6 GHz； 3.内存：配置内存容量≥1024GB，单根内存≥32GB，支持≥32个内存插槽； 4.硬盘：配置≥2*960GB SATA SSD； 5.阵列卡：配置1块独立磁盘阵列控制器，支持RAID 0,1,5,6,10，缓存≥2GB； 6.网卡： 配置≥4个千兆电口，配置≥2块双端口25GE网卡（含多模光模块）； 7.PCIE插槽：支持≥8个PCIe 4.0 标准插槽； 8.电源：配置≥900W 1+1热插拔冗余电源； 9.3年原厂维保服务 |  | 10 | 台 |
|  |  | 管理节点 | 1.国产2U机架式服务器，配置上架滑轨； 2.处理器：配置≥2颗国产自主可控处理器，单处理器物理核心数≥64核，CPU基础主频≥2.6 GHz； 3.内存：配置内存容量≥512GB，单根内存≥32GB，支持≥32个内存插槽； 4.硬盘：配置≥2*960GB SATA SSD； 5.阵列卡：配置1块独立磁盘阵列控制器，支持RAID 0,1,5,6,10，缓存≥2GB； 6.网卡： 配置≥4个千兆电口，配置≥2块双端口25GE网卡（含多模光模块）； 7.PCIE插槽：支持≥8个PCIe 4.0 标准插槽； 8.电源：配置≥900W 1+1热插拔冗余电源； 9.3年原厂维保服务 |  | 3 | 台 |
| 5 | 网络及安全设备 | 核心交换机 | 1、交换容量≥25.6Tbps，包转发率≥8000Mpps； 2、高度≤4U、灵活插卡式交换机，电源2+2，风扇模块4+1，插卡数量≥4（端口侧进风） 3、设备缓存≥65M 4、最大可提供128个100GE QSFP28接口或32个400GE QSFP-DD接口 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 6、支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议； 7、支持Telemetry，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 8、支持PFC死锁预防，提供第三方测试报告 9、AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限，提供第三方测试报告 ★10、支持配置回滚，提供第三方测试报告 11、实配32端口100G接口卡2块 12、支持全路径探测，提供官网截图证明 13、支持Netstream，提供第三方测试报告 |  | 2 | 台 |
|  |  | 混合墙 | 系统架构 | 采用专用多核硬件平台 | 2 | 台 |
|  |  |  | 硬件规格与性能 | 标准1U设备，双电源；配置20个SFP+接口（不含光模块），2个40G（QSFP+）接口，2个100G（QSFP28）接口，标配32G内存；吞吐量≥160Gbps；并发连接数≥5000万，每秒新建连接数（HTTP）≥150万。 配置4个风扇，形成3+1冗余备份 ★严格前后风道（提供官网链接，官网产品文档说明 默认支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控和IPSec VPN模块。配置3年入侵防御特征库升级，3年网络防病毒特征库升级及3年上网行为及URL分类管理特征库升级。 |  |  |
|  |  |  | 虚拟化 | 支持各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本。 每个虚拟防火墙均提供完整的安全功能，包括防火墙、入侵防御、防病毒、上网行为管理和流控、VPN、IPv4/IPv6双栈等。 |  |  |
|  |  |  | 访问控制 | 提供策略分析功能，支持查看策略命中、策略冲突检查、策略包含检查，可在WEB界面显示检测结果； 支持策略加速技术，减少策略对设备性能的消耗； 提供策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、策略命中数等条件进行细粒度查询； |  |  |
|  |  |  | 加密流量检测 | 支持SSL加密流量检测功能，支持对ipv4，ipv6流量进行加密检测 支持客户端加密流量检测及服务器端加密流量检测两种模式 |  |  |
|  |  |  | 入侵防御 | 支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在6000条以上，能对常见漏洞进行安全防护； 规则库支持根据攻击类型、风险等级等进行分类，防护动作包括放行、阻断、阻断源地址等； 支持最大100层的病毒压缩文件检测和阻断(提供国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明，提供报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章) |  |  |
|  |  |  | 防病毒 | 开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能； ★病毒库覆盖上亿级变种病毒 (提供国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明，提供报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章) |  |  |
|  |  |  | 网络特性 | 支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3、BGP、ISP路由； 支持根据入接口、源/目的IP地址、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、健康检查、权重等多种条件设置策略路由； 支持不少于8种的选路算法，包括但不限于最小抖动、最小延迟、最小丢包率、轮询、加权轮询等； 支持IPv6 over IPv4 隧道，6RD隧道 ★支持每IP的最大连接数限制，防护服务器；（提供功能截图并加盖厂商公章或投标专用章） |  |  |
|  |  |  | 恶意文件检测 | 支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP等协议进行恶意文件防护功能 |  |  |
|  |  |  | 高可用性 | 支持双路HA物理心跳线，确保HA运行稳定可靠； 支持IPv6下的HA环境； 支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能； |  |  |
|  |  |  | 系统管理 | 支持中文及英文WEB界面，并可一键切换；支持多种语言（不少于2种）web页面 支持设定接口为管理接口，管理接口路由与业务路由隔离； |  |  |
|  |  |  | 维保 | 提供3年原厂硬件维修和软件升级服务 |  |  |
|  |  | 存储区-存储TOR（DPC） | 1、交换容量≥12.8Tbps，包转发率≥4200Mpps； 2、高度≤4U、灵活插卡式交换机，电源2+2，风扇模块4+1，插卡数量≥4， 3、设备缓存≥42M 4、最大可提供64个100GE QSFP28接口 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 6、支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议； 7、支持Telemetry，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 8、支持PFC死锁预防，提供第三方测试报告 9、AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限，提供第三方测试报告 ★10、支持配置回滚，提供第三方测试报告 11、支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性 12、支持组播OVER VXLAN，提供第三方测试报告 13、支持全网路径探测，提供官网截图证明 14、支持Netstream，提供第三方测试报告 15、支持1588V2，提供第三方测试报告 ★16、CPU为国产自研芯片，提供第三方测试报告 |  | 2 | 台 |
|  |  | 存储区-存储业务TOR(DPC) | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps 2、电源1+1备份，风扇3+1备份 3、设备缓存≥32M，提供第三方测试报告 4、40/100 GE 光接口≥8个，10GE/25GE光端口数量≥48个 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 6、支持IPv6 VXLAN over IPv4 7、支持BFD3.3ms检测间隔，提供第三方测试报告 8、支持组播VXLAN 9、VIQ:无丢包缓存自动配置，提供官网截图证明 10、AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限 11、支持Telemetry，提供第三方测试报告 ★12、支持基于命令行的配置回滚，提供官网截图证明 ★13、CPU为国产自研芯片，提供第三方测试报告 |  | 2 | 台 |
|  |  | 存储汇聚 | 1、交换容量≥25.6Tbps，包转发率≥8000Mpps； 2、高度≤4U、灵活插卡式交换机，电源2+2，风扇模块4+1，插卡数量≥4（端口测进风） 3、设备缓存≥65M 4、最大可提供128个100GE QSFP28接口或32个400GE QSFP-DD接口 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 6、支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议； 7、支持Telemetry，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 8、支持PFC死锁预防，提供第三方测试报告 9、AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限，提供第三方测试报告 ★10、支持配置回滚，提供第三方测试报告 11、实配32端口100G接口卡1块 12、支持全路径探测，提供官网截图证明 13、支持Netstream，提供第三方测试报告 |  | 2 | 台 |
|  |  | 运维管理区-BMC汇聚 | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps 2、电源1+1备份，风扇3+1备份 3、设备缓存≥32M，提供第三方测试报告 4、100 GE 光接口≥6个，10GE光端口数量≥48个（端口侧出风） 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 6、支持IPv6 VXLAN over IPv4 7、支持BFD3.3ms检测间隔，提供第三方测试报告 8、支持组播VXLAN 9、支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert，提供第三方测试报告 10、支持AI ECN流量识别，提供第三方测试报告 ★11、支持基于命令行的配置回滚，提供官网截图证明 12、支持Netstream，提供第三方测试报告 ★13、CPU为国产自研芯片，提供第三方测试报告 |  | 2 | 台 |
|  |  | 运维管理区-BMC 接入 带内管理 | 1、交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥462Mpps 2、48 个 10M/100M/1GE Base-T 以太网端口，4个10GE SFP+ 3、支持业务扩展插槽数≥1，扩展支持8个SFP+端口，整机最大支持12个万兆SFP+端口，插卡支持25G上行 4、支持MAC表项≥256K 5、支持ARP表项规格≥128k 6、支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route 7、支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道 |  | 3 | 台 |
|  |  | 运维管理区-BMC 接入 带外管理 | 1、交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥462Mpps 2、48 个 10M/100M/1GE Base-T 以太网端口，4个10GE SFP+ 3、支持业务扩展插槽数≥1，扩展支持8个SFP+端口，整机最大支持12个万兆SFP+端口，插卡支持25G上行 4、支持MAC表项≥256K 5、支持ARP表项规格≥128k 6、支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route 7、支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道 |  | 5 | 台 |
|  |  | BMC 接入-新增 | 1、交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥462Mpps 2、48 个 10M/100M/1GE Base-T 以太网端口，4个10GE SFP+ 3、支持业务扩展插槽数≥1，扩展支持8个SFP+端口，整机最大支持12个万兆SFP+端口，插卡支持25G上行 4、支持MAC表项≥256K 5、支持ARP表项规格≥128k 6、支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route 7、支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道 |  | 6 | 台 |
|  |  | 运维管理区-运维防火墙 | 系统架构 | 采用专用多核硬件平台 | 2 | 台 |
|  |  |  | 硬件规格与性能 | 标准1U设备，双电源；配置2个千兆电口，8个千兆光口（SFP），2个10G（SFP+）接口（不含光模块），标配16G内存；吞吐量≥60Gbps；并发连接数≥300万，每秒新建连接数（HTTP）≥8万。 ★严格前后风道（提供官网链接，官网产品文档说明） 当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换（提供官网链接，官网产品文档及操作步骤说明，并加盖厂商公章或投标专用章） 默认支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控和IPSec VPN模块。配置3年入侵防御特征库升级，3年网络防病毒特征库升级及3年上网行为及URL分类管理特征库升级。 |  |  |
|  |  |  | 虚拟化 | 支持各个虚拟防火墙之间完全隔离。 |  |  |
|  |  |  | 访问控制 | 提供策略分析功能，支持查看策略命中、策略冲突检查、策略包含检查，可在WEB界面显示检测结果； 支持策略加速技术，减少策略对设备性能的消耗； 提供策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、策略命中数等条件进行细粒度查询； |  |  |
|  |  |  | 加密流量检测 | 支持SSL加密流量检测功能，支持对ipv4，ipv6流量进行加密检测 |  |  |
|  |  |  | 入侵防御 | 支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在6000条以上，能对常见漏洞进行安全防护； 规则库支持根据攻击类型、风险等级等进行分类，防护动作包括放行、阻断、阻断源地址等； 支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥5亿（提供截图证明） |  |  |
|  |  |  | 防病毒 | 开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能； ★病毒库覆盖上亿级变种病毒 (提供国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明，提供报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章) |  |  |
|  |  |  | 网络特性 | 支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3、BGP、ISP路由； 支持根据入接口、源/目的IP地址、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、健康检查、权重等多种条件设置策略路由； 支持不少于8种的选路算法，包括但不限于最小抖动、最小延迟、最小丢包率、轮询、加权轮询等； |  |  |
|  |  |  | 恶意文件检测 | 支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP等协议进行恶意文件防护功能 |  |  |
|  |  |  | 高可用性 | 支持双路HA物理心跳线，确保HA运行稳定可靠； 支持IPv6下的HA环境； 支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能； |  |  |
|  |  |  | 系统管理 | 支持中文及英文WEB界面，并可一键切换；支持多种语言（不少于2种）web页面 支持设定接口为管理接口，管理接口路由与业务路由隔离； 支持设备的WEB管理页面中直接打开CLI控制命令 ★支持每IP最大连接数限制，防护服务器；（提供功能截图并加盖厂商公章或投标专用章） |  |  |
|  |  |  | 维保 | 提供3年原厂硬件维修和软件升级服务 |  |  |
|  |  | 运维管理区-运维管理TOR | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps 2、电源1+1备份，风扇3+1备份 3、设备缓存≥32M，提供第三方测试报告 4、100 GE 光接口≥6个，10GE光端口数量≥48个（端口侧出风） 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 6、支持IPv6 VXLAN over IPv4 7、支持BFD3.3ms检测间隔，提供第三方测试报告 8、支持组播VXLAN 9、支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert，提供第三方测试报告 10、支持AI ECN流量识别，提供第三方测试报告 ★11、支持基于命令行的配置回滚，提供官网截图证明 12、支持Netstream，提供第三方测试报告 ★13、CPU为国产自研芯片，提供第三方测试报告 |  | 2 | 台 |
|  |  | 运维管理区-堡垒机 | 产品架构 | 专用硬件平台和安全操作系统，软硬件一体化 | 1 | 台 |
|  |  |  | 硬件参数 | 字符协议不低于1200个 图形协议不低于400个 内存：8G 硬盘容量：物理存储2TB 至少支持6个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口，具有1个扩展插槽；提供500个被管资源数量授权。 |  |  |
|  |  |  | 基本要求 | 实现对运维操作的集中管理，访问控制，单点登录及操作审计。 |  |  |
|  |  |  | 支持协议审计 | 实现数据库命令级审计，支持的数据库类型包括：Oracle（支持ORACLE RAC）、SQL Server、IBM DB2、Sybase、IBM Informix Dynamic Server、MySQL、PostgreSQL、teradata，不需采用数据镜像方式实现，以免增加部署的复杂性和网络负担 支持通过应用发布进行协议审计，记录命令详情，包括字符协议和数据库协议等，审计回放支持协议回放和图形回放 支持通过应用发布进行协议扩展第三方客户端；支持通过应用发布对http/https的访问过程进行录像审计 |  |  |
|  |  |  | 深度解析 | ★具备数据库命令行过滤、阻断审计方法（提供第三方出具的相关证书等证明材料）。 |  |  |
|  |  |  | 目标资源访问方式 | 支持从AD域抽取组织机构和用户账号，方便快速建立组织机构和用户账号 支持不同的资源使用相同的IP或域名，便于同一资源按照不同的服务类型进行分类管理 多种本地工具支持，支持SecureCRT，WinSCP，SQLPlus，PLSQLDev，Toad4Oracle，Db2cmd（DB2），TightVNC，pgAdmin3，SqlAdvantage，Sqleditor，mysql，QuestCentral，SSMS，xshell，dbvis |  |  |
|  |  |  | 身份认证及访问授权 | 双因素认证：支持对不同用户设置不同认证方式组合的双因素认证 支持用户属性中手机号码和邮箱地址作为主账号身份登录 内置自定义管理员权限，有用户管理、资源管理、策略管理、审计管理、报表管理、密码管理、系统管理 |  |  |
|  |  |  | 访问控制及异常告警 | 按用户、目标设备、系统帐号、命令集和生效时间等内容或按访问授权策略设定安全事件规则；支持指令黑白名单 对违规或高危操作的指令（黑名单）进行日志提醒、忽略命令、阻断会话或二次审批 支持对违规或高危指令的正则表达式设置匹配规则 支持告警方式、告警描述、告警事件等级、告警事件类型的配置 以邮件、SYSLOG、Snmp Trap、短信方式实时发送告警信息 |  |  |
|  |  |  | 工单管理 | 支持管理员下发工单，授权运维人员有权限在指定时间内访问指定的资源 |  |  |
|  |  |  | 会话过程回放 | 以WEB在线视频回放方式重现维护人员对服务器的所有操作过程，无须在客户端安装播放客户端软件 离线回放重现维护人员对服务器的所有操作过程（回放文件下载到本地播放） |  |  |
|  |  |  | 密码管理 | 按设备、系统帐号、计划开始时间、改密周期等信息配置改密计划，到期自动执行 随机生成不同密码、随机生成相同密码以及手工指定相同密码的密码策略，并严格遵守密码强度设置 支持自动改密结果发送到指定改密计划的管理员邮箱 |  |  |
|  |  |  | 历史查询及审计报表 | 会话查询可定义条件，包括会话时间范围、用户、资源、操作命令关键字、指令策略等条件 审计查询关键字和结果显示支持多种编码(UTF-8,Big5,EUC-JP,EUC-KR,GB2312,GB18030,ISO-8859-2,KOI9-R,KS_C_5601_1987,Shift_JIS,Window-874)，由用户自主选择 管理员自定义审计报表，基于角色管理的安全审计方法及系统。 以日报、周报、月报的方式自动生成周期性报表 |  |  |
|  |  |  | 数据安全管理 | 数据备份 空间自管理功能，存储空间不足时能够自动清理历史数据 系统配置的导入、导出功能 配置和数据备份自动导出到FTP服务器 |  |  |
|  |  |  | 产品资质 | 具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 中国信息安全测评中心：中国国家信息安全产品认证证书(千兆) |  |  |
|  |  |  | 公司资质要求 | 产品生产厂商必须具备国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务3级及以上资质，并提供证书复印件。 |  |  |
|  |  |  | 维保 | 提供 3年原厂硬件保修和特征库升级。 |  |  |
|  |  | 运维管理区-日志审计 | 产品形态 | 2U标准机架，冗余电源,专用千兆硬件平台和安全操作系统，10个千兆电口,2个万兆光口（SFP+），1个管理口，每秒采集入库≥10000EPS,有效存储容量8TB。配置500个审计对象授权（审计对象可扩展） | 1 | 台 |
|  |  |  | 日志采集 | 支持SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能. 支持新增Lotus Domino的日志采集任务；新增CheckPoint的日志采集任务； 支持Lotus Domino、Check Point、VMWare的日志采集任务； 支持文件导入方式进行日志采集。 支持与Kafka、HDFS、ES、MongoDB大数据存储组件对接进行日志数据采集； |  |  |
|  |  |  | 性能要求 | ★单台数据中心每秒事件分析能力大于40000EPS，（并提供公安部第三方测试报告证明）； |  |  |
|  |  |  | 部署要求 | 支持单级部署和级联部署，支持分布式部署； |  |  |
|  |  |  | 资产管理 | 支持手动编辑、导入方式录入资产数据，支持资产标签设置，能够根据收到事件的设备地址自动识别新的资产并自动添加到资产库中； 支持资产自动发现，支持对新发现的资产保存入预备资产库中，管理员可编辑预备库中的资产并添加至资产库。 支持对资产Web访问和工具访问，访问工具支持ping、telnet和远程桌面等； 支持拓扑维护工具，工具至少包含快速添加、连线、框选模式、移动模式、鹰眼、布局等功能； |  |  |
|  |  |  | 首页视图 | 支持首页展示日志采集总量、日志采集趋势、最新24小时活跃日志源TOP10、最近24小时告警TOP10、最近24小时告警等级分布、高频日志分类；并且告警列表、告警等级分布、高频日志分类支持下钻； 支持自身资源监控展示，包括CPU、内存和硬盘使用情况、日志存储占用空间、已存储天数、剩余存储天数展示； |  |  |
|  |  |  | 日志范式化 | 支持日志范式化，实现对多元异构日志格式的进行统一描述和处理 支持为未解析日志提供一种简洁在线编辑解析文件视图，做到精准解析； ★支持基于通用范化标签语言进行安全信息管理：将从入侵检测系统、防火墙、操作系统、应用软件和防病毒系统中获得的不同格式的日志基于通用范化标签语言进行标准范式化，实现不同格式日志的可读化工作，使得用户能够容易的理解日志的含义。（提供第三方出具的相关证书等证明材料） 支持全智能范式化解析模式，通过配置原始日志标识库，系统自动识别原始日志，并匹配映射系统通用标准字段，支持解析字段的编辑和调整，确保日志解析的高精准度； |  |  |
|  |  |  | 日志统计分析 | 支持日志源统计功能，可以综合展示采集日志总数、日志范式化成功率、24小时日志量、接入设备数量、日志接收速率等； ★支持海量日志关联分析：在海量日志场景下，实现海量日志的关联分析，判断是否存在大规模网络安全事件，具备在海量数据中抓取异常事件行为的能力。（提供第三方出具的相关证书等证明材料） 支持手动对选中的日志加入告警、加入观察列表、导出等操作； 支持对日志提供在线/离线地图定位、支持源IP与目的IP分布走向的视网膜图展示、支持事件拓扑分析用于描述整个事件的访问关系及过程、支持多维分析 基于规则模型的安全事件关联分析功能，通过规则编辑器实现事件的关联分析功能。（提供第三方出具的相关证书等证明材料） 支持对各统计策略进行基础信息编辑，自定义配置展示列信息； |  |  |
|  |  |  | 日志查询 | 支持交互式事件分析模式，支持历史查询记录浏览和快捷查询； 支持过滤条件和高级搜索模式方式查询，其中过滤条件查询可以对任意日志字段设置禁用、取反等操作；高级查询模式查询需支持单一条件和组合条件复杂查询； 日志查询页面下需支持查询语法的在线帮助功能，需提供语法编写示例协助运维人员操作； |  |  |
|  |  |  | 安全场景分析 | 支持基于规则的关联分析引擎，能够提供逻辑关联、统计关联的关联分析能力；关联规则支持规则嵌套和引用，通过多规则联合，可精确识别复杂安全事件和场景； 支持安全监测场景，至少包含恶意代码、可疑控制、入侵利用、违规行为、嗅探行为、关联审计等； ★支持对安全事件进行分级处理，从而帮助用户梳理事件处理的优先等级。（提供第三方出具的相关证书等证明材料） 支持图形化方式的规则编辑器；规则支持新增、删除、移动、复制、导入、导出、启动、禁用等动作；同时纳入时序关联，支持设定一段时间内事件发生次数的阈值进行场景监控；支持指定重复事件的属性特征进行事件合并； 支持规则实时启用和停用，支持规则按状态查询；支持规则来源、规则状态、规则命中数TOP10统计以环形图、柱形图展示； |  |  |
|  |  |  | 告警管理 | 支持关联分析的结果进行告警重定义功能，能够对规则触发的告警时间和关联后事件的任意字段进行重定义，包括修订告警级别和告警类型等； 支持告警合并规则，支持把同一时间内相同的告警合并成一条事件进行展示实现告警抑制；规则中的时间范围与合并数目支持手动配置；告警抑制规则支持实时启用和停用； 支持智能合并模式；支持按照告警名称、告警分类、告警等级、设备地址、设备类型合并条件来智能合并； |  |  |
|  |  |  | 工作视图 | 支持审计视图自定义展示，系统内置视图模版，可按不同数据指标进行布局设计； 支持用户自定义、所见即所得的交互式仪表板定义功能，用户可根据业务需求采用工作台模式，完成自定义图表以及图表展示数据的范围、自定义页面布局，自定义页面显示主题 |  |  |
|  |  |  | 报表管理 | 内置报表模板，可预览、导出；系统内置报表编辑器，可以自定义报表，报表类型包括告警统计报表、日志统计报表、日志趋势报表、日志明细报表 支持报表调度，即报表可设置首次生成时间和间隔生成时间，生成后可指定直接发送到接收人邮箱； 支持内置网络安全法报表、合规报表、默认报表、告警报表等报表模版，支持报表模版自定义 |  |  |
|  |  |  | 知识库 | 内置Cisco PIX和交换机的事件编码知识库；内置Windows、Linux、Solaris、AIX操作系统的事件ID知识库；内置Oracle、SQL Server、MySQL、Informix、DB2数据库的事件编码知识库；能够查看系统内置的事件库中事件类型名称及其描述信息；内置等级保护知识库；内置病毒爆发、网络攻击、网络拥堵、网络扫描、设备故障、系统瘫痪、信息泄密等案例库； |  |  |
|  |  |  | 产品资质 | 产品须提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，并且产品类型为日志分析，级别为增强级； 产品须提供由中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》，评估保障级为EAL4增强级； 产品须提供由中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》； |  |  |
|  |  |  | 维保 | 提供3年原厂硬件维修和软件升级服务 |  |  |
|  |  | 运维管理区-漏洞扫描 | 基本要求 | 2U机架式设备,冗余交流电源,配备液晶屏；采用128G SSD和2T SATA双硬盘,内存≥16G，标配6个千兆电口和4个千兆光口，2个USB接口，另具备两个接口扩展槽，液晶显示屏。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 扫描能力 | 支持扫描的漏洞数量不少于300000个，（提供截图证明）。 支持对主流操作系统的识别与扫描，包括：Windows、Redhat、Ubuntu、Debian、深度、红旗、麒麟、新支点等 支持对主流数据库的识别与扫描，包括：Oracle、Sybase、GBASE、GaussDB、神通、达梦、人大金仓、优炫等 支持对主流大数据组件的识别与扫描，包括：Ambari、Cassandra、Elasticsearch、Flume、Hadoop、Hbase、Hive、 Impala、Kafka、Mongodb、Oozie、Redis、Spark、Storm、Splunk、Yarn、Zookeeper，能够扫描的大数据组件漏洞扫描方法不小于300种 支持对网络设备的识别与扫描，包括：Cisco、Juniper、华为、中兴、H3C、TPLINK、DLINK、F5、Checkpoint、Alcatel、三星、Symantec、Nortel、Linksys、ZyXEL等，能够扫描的网络设备漏洞扫描方法不小于5000种 支持对视频监控类设备的识别与扫描，包括大华、海康、宇视、雄迈、科达、TBK、NUUO、Samsung、Vivotek、Wanscam、Axis、Geutebrück、Keeper、Blink、CACAGOO等 支持多种协议口令猜测，包括SMB、Snmp、Telnet、Pop3、SSH、Ftp、RDP、DB2、MySQL、Oracle、PostgreSQL、HighGo、MongoDB、UXDB、STDB、kingbase、RTSP、ActiveMQ、WebLogic、WebCAM、REDIS、SMTP等，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典 支持网站风险监测，可以对网站可用性、网页变更、DNS地址解析进行监测，实时发现网站风险 支持对扫描对象的挂马、暗链、敏感词进行检测 ★支持Web漏洞特征库大于4000条，漏洞评分支持CVSS3.0标准，支持发掘多个输入元素共同引进的漏洞，提供截图证明及漏洞发掘相关的证书证明。 支持配置变更检查，可以根据实际情况设置任意检查结果作为变更基线，支持与自身或者其他设备的同类型变更项进行对比，检查设备间核心配置项的异同之处 支持配置变更监测，周期性监测系统的文件、目录、注册表、启动项、进程等配置信息及变更状态 提供针对windows和linux系统类型不合规检查项的在线加固能力，可针对单一检查项加固，也可以批量加固不合规项 |  |  |
|  |  |  | 任务参数 | 支持丰富的扫描任务参数设置，包括执行方式、执行时间段、任务模板、策略模板、扫描方法、任务优先级、插件超时时间、断网续扫、模糊扫描等 |  |  |
|  |  |  | 策略管理 | 支持35种以上默认扫描策略模板，如常规安全，中高危漏洞，高危漏洞，web服务组件，开源组件、网络设备，云平台，虚拟化，主机信息收集，攻击性，大数据，Apple类，视频监控类等，同时针对紧急爆发的重大漏洞提供应急响应策略模板。 支持灵活的扫描策略自定义功能，提供策略编辑向导和详细漏洞信息 |  |  |
|  |  |  | 资产管理 | 支持资产管理功能，资产信息包含资产名称、编号、IP、MAC、保护等级、资产价值、负责人等，并可按需添加自定义属性； 支持按照部门、资产类型、IP分组等多种方式对所有资产进行展示 支持资产拓扑功能，可自动生成资产拓扑图 |  |  |
|  |  |  | 报表功能 | 支持对任务报表生成参数进行设置，包括自定义安全结论和封面、并可根据漏洞等级、IP地址进行过滤 支持离线报表同时发送到指定邮箱和FTP服务器 |  |  |
|  |  |  | 登录安全 | 支持登录验证码，并可以设置是否启用。 支持对登录密码复杂度进行设置，可对密码中是否包含数字、是否包含大小写字母、是否包含特殊字符以及特殊字符内容等进行自定义 |  |  |
|  |  |  | 产品升级、维护 | 支持日志审计，能够对登录日志、系统日志和业务日志进行记录、备份和删除，可通过日志级别、账号、开始日期、结束日期进行查询 支持控制台功能，可以通过控制台对系统进行操作和设置，例如备份生成快照、通过快照恢复系统、系统服务状态查看和重启、切换控制台中英文显示、提供网络诊断工具等 |  |  |
|  |  |  | 产品资质 | 产品具有《IT产品信息安全认证证书》，级别EAL3增强级 产品具有中华人民共和国公安部颁发的网络脆弱性扫描类《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，要求为增强级 具备国家信息安全漏洞库 兼容性资质证书 |  |  |
|  |  |  | 厂商资质 | 要求厂商提供CVE原创漏洞数不小于500，提供漏洞列表 |  |  |
|  |  |  | 维保 | 提供3年原厂硬件维修和软件升级服务 |  |  |
|  |  | 外网接入区-互联网出口 | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps 2、电源1+1备份，风扇3+1备份 3、设备缓存≥32M，提供第三方测试报告 4、100 GE 光接口≥6个，10GE光端口数量≥48个（端口侧出风） 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 6、支持IPv6 VXLAN over IPv4 7、支持BFD3.3ms检测间隔，提供第三方测试报告 8、支持组播VXLAN 9、支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert，提供第三方测试报告 |  | 2 | 台 |
|  |  | 外网接入区-防火墙 | 系统架构 | 采用专用多核硬件平台 | 2 | 台 |
|  |  |  | 硬件规格与性能 | 标准1U设备，双电源；配置4个千兆电口，8个千兆光口（SFP），10个10G（SFP+）接口（不含光模块），标配8G内存；吞吐量≥80Gbps；并发连接数≥2500万，每秒新建连接数（HTTP）≥75万。 配置4个风扇，形成3+1冗余备份 当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换（提供官网链接，官网产品文档及操作步骤说明，并加盖厂商公章或投标专用章） ★严格前后风道（提供官网链接，官网产品文档说明，并加盖厂商公章或投标专用章） 默认支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控和IPSec VPN模块。配置3年入侵防御特征库升级，3年网络防病毒特征库升级及3年上网行为及URL分类管理特征库升级。 |  |  |
|  |  |  | 虚拟化 | 支持各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本。 |  |  |
|  |  |  | 访问控制 | 提供策略分析功能，支持查看策略命中、策略冲突检查、策略包含检查，可在WEB界面显示检测结果； 支持策略加速技术，减少策略对设备性能的消耗； |  |  |
|  |  |  | 加密流量检测 | 支持SSL加密流量检测功能，支持对ipv4，ipv6流量进行加密检测 |  |  |
|  |  |  | 入侵防御 | 支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在7000条以上，能对常见漏洞进行安全防护； 规则库支持根据攻击类型、风险等级等进行分类，防护动作包括放行、阻断、阻断源地址等； |  |  |
|  |  |  | 防病毒 | 开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能； ★病毒库覆盖上亿级变种病毒 (提供国家相关部委认可的第三方实验室测试报告证明，提供报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章) |  |  |
|  |  |  | 网络特性 | 支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3、BGP、ISP路由； 支持根据入接口、源/目的IP地址、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、健康检查、权重等多种条件设置策略路由； 支持不少于8种的选路算法，包括但不限于最小抖动、最小延迟、最小丢包率、轮询、加权轮询等； |  |  |
|  |  |  | 恶意文件检测 | 支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP等协议进行恶意文件防护功能 |  |  |
|  |  |  | 高可用性 | 支持双路HA物理心跳线，确保HA运行稳定可靠； 支持IPv6下的HA环境； 支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能； |  |  |
|  |  |  | 系统管理 | 支持中文及英文WEB界面，并可一键切换；支持多种语言（不少于2种）web页面 支持设定接口为管理接口，管理接口路由与业务路由隔离； 支持设备的WEB管理页面中直接打开CLI控制命令 ★支持每IP最大连接数限制，防护服务器；（提供功能截图并加盖厂商公章或投标专用章） |  |  |
|  |  |  | 维保 | 提供3年原厂硬件维修和软件升级服务 |  |  |
|  |  | 外网接入区-Anti-DDOS-AntiDDos检测 | 基本要求 | 投标产品使用自主知识产权的安全操作系统 | 1 | 台 |
|  |  |  | 接口 | 标准1U设备，，配置4个千兆电口，4个千兆光口，6个万兆光口，8个千兆GE COMBO口，2个USB接口，硬盘配置：1T。 |  |  |
|  |  |  | 性能 | 设备攻击检测能力≥20Gbps； |  |  |
|  |  |  | 硬件规格 | 支持冗余电源，要求设备安装了两块电源模块时，其中的一块可以进行热插拔。（提供官网链接，官网产品文档及热插拔操作文档说明，并加盖厂商公章或投标专用章） ★严格前后风道（提供国家相关部委认可第三方实验室测试报告证明，提供报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |  |  |
|  |  |  | 部署和组网 | 支持通过BGP、OSPF、BGP Flow spec流量牵引 支持一台检测和多台清洗设备进行联动 支持多路同时检测，支持至少4路及以上的检测，每一路接口可采用不同的采样方式进行检测 支持IPV4/IPV6双栈网络环境下的部署 |  |  |
|  |  |  | 异常流量检测能力 | 支持检测流量型flood报文 ：SYN Flood 、SYN-ACK Flood、 ACK Flood、FIN/RST Flood、ICMP Flood、SIP Flood、UDP Flood、IP Fragment Flood、Stream flood等；支持检测HTTP Flood、HTTPS Flood、CC Proxy Flood、HTTP Proxy Flood等应用层报文识别；支持检测主要的DNS攻击检测，包括DNS Query Flood、DNS Amplification等；支持检测Protocol Null Flood、TCP Misuse、TCP Flag Null Flood、LAND Flood等特殊报文识别。 支持IPV4/IPV6双栈网络环境下的异常流量检测 支持特征报文检测，包括Dark IP Abnormal\Private IP(T)\TCP Misuse\TCP Flag Null Flood数据报文识别 |  |  |
|  |  |  | 异常流量管理 | 支持对flow采样报文的解析重组(包括NetFlow V1/V5/V7/V9、 NetStream、sflow、cflow、ipfix报文处理 针对不同防护对象，支持设置不同的异常流量检测参数和牵引策略，支持自动检测未加入检测域的IP 支持配置牵引过滤规则，对特定IP地址不进行牵引操作 支持白名单，对特定IP不进行告警或牵引 支持对采集的flow信息进行转发 本地管理、远程管理多种管理方式，并能实时显示包括攻击事件、流量、系统运行状况信息。 支持基于会话行为检测防御UDP Flood。（提供功能对应的防御策略配置截图，并加盖厂商公章或投标专用章） 支持基于关联防御UDP Flood。（提供功能对应的防御策略配置截图，并加盖厂商公章或投标专用章） |  |  |
|  |  |  | 流量分析 | 支持对路由交换设备进行实时监控，监控接口状态、流量状态、CPU使用率、内存使用率等 支持路由器/接口流量分析、路由器/接口历史流量查询，协议流量分析（TOP5）、AS流量分析（TOP5）、接口流量分析（TOP5）、应用流量分析（TOP5） |  |  |
|  |  |  | 日志与报表 | 支持牵引事件，记录牵引开始结束时间、检测域、牵引策略、牵引IP、告警类型、牵引类型、触发类型、牵引流量、牵引峰值等信息；支持按检测域、牵引IP、牵引类型、触发类型、时间等信息查询。 支持以中文图表形式输出流量报表，流量报表包括全局流量、流量协议分布、检测域流量、路由器流量等 支持以syslog格式发送攻击、异常流量等相关事件日志。 |  |  |
|  |  |  | 系统管理功能 | 支持用户管理功能，可自定义添加/编辑用户信息，用户信息包括、用户身份、用户名、用户昵称、实名/单位名称、性别、手机、邮箱、身份证/营业执照、公司/单位地址、公司/单位性质、业务行业等信息 支持菜单分配权限，支持创建系统管理员、安全员、审计员账号实现三权分立 支持管理员口令策略、密码复杂度、地址白名单、登录失败处理等安全设置，登录失败锁定当前IP；支持超时退出，在登录用户没有任何操作情况下，限定一定时间内强制退出登录状态 支持邮件告警功能，支持不同的IP群组告警发送到不同的邮件；支持告警分级别，根据事件级别发送告警邮件； 支持威胁情报查询，可查询攻击源IP的地理位置、AS、标签、开放端口、关联域名等 恢复出厂保护设置，进行系统恢复出厂设置时必须输入保护密码，防止误操作删除所有配置数据。 支持通过SNMP方式输出内存、CPU、磁盘、接口状态和物理网卡信息，支持V1、V2C和V3版本，支持snmp trap。 可设置访问客户端IP黑白名单，对客户端IP进行访问控制，支持单一登录、允许多登录、禁止登录多种登录管理方式 |  |  |
|  |  |  | 产品资质 | 具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 具备IPv6 Forum颁发的IPv6 Ready Logo Phase-2认证证书 信息技术产品安全测评证书（EAL3+） |  |  |
|  |  |  | 维保 | 提供3年原厂硬件维修和软件升级服务 |  |  |
|  |  | 外网接入区-Anti-DDOS-AntiDDoS清洗 | 基本要求 | 投标产品使用自主知识产权的安全操作系统 | 1 | 台 |
|  |  |  | 接口 | 标准1U设备，配置4个千兆电口，4个千兆光口，6个万兆光口，8个千兆GE COMBO口，2个USB接口，硬盘配置：1T。 |  |  |
|  |  |  | 性能 | 设备攻击清洗能力≥20Gbps。 |  |  |
|  |  |  | 硬件规格 | 支持冗余电源，要求设备安装了两块电源模块时，其中的一块可以进行热插拔。（提供官网链接，官网产品文档及热插拔操作文档说明，并加盖厂商公章或投标专用章） ★严格前后风道（提供国家相关部委认可第三方实验室测试报告证明，提供报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |  |  |
|  |  |  | 功能要求 | 支持通过BGP、OSPF、BGP Flow spec流量牵引 支持一台检测和多台清洗设备进行联动 支持多路同时检测，支持至少4路及以上的检测，每一路接口可采用不同的采样方式进行检测 支持IPV4/IPV6双栈网络环境下的部署 支持检测流量型flood报文 ：SYN Flood 、SYN-ACK Flood、 ACK Flood、FIN/RST Flood、ICMP Flood、SIP Flood、UDP Flood、IP Fragment Flood、Stream flood等；支持检测HTTP Flood、HTTPS Flood、CC Proxy Flood、HTTP Proxy Flood等应用层报文识别；支持检测主要的DNS攻击检测，包括DNS Query Flood、DNS Amplification等；支持检测Protocol Null Flood、TCP Misuse、TCP Flag Null Flood、LAND Flood等特殊报文识别。 支持IPV4/IPV6双栈网络环境下的异常流量检测 支持特征报文检测，包括Dark IP Abnormal\Private IP(T)\TCP Misuse\TCP Flag Null Flood数据报文识别 支持对flow采样报文的解析重组(包括NetFlow V1/V5/V7/V9、 NetStream、sflow、cflow、ipfix报文处理 针对不同防护对象，支持设置不同的异常流量检测参数和牵引策略，支持自动检测未加入检测域的IP 支持配置牵引过滤规则，对特定IP地址不进行牵引操作 支持白名单，对特定IP不进行告警或牵引 支持对采集的flow信息进行转发 本地管理、远程管理多种管理方式，并能实时显示包括攻击事件、流量、系统运行状况信息。 支持基于会话行为检测防御UDP Flood。（提供功能对应的防御策略配置截图，并加盖厂商公章或投标专用章） 支持基于关联防御UDP Flood。（提供功能对应的防御策略配置截图，并加盖厂商公章或投标专用章） 支持对路由交换设备进行实时监控，监控接口状态、流量状态、CPU使用率、内存使用率等 支持路由器/接口流量分析、路由器/接口历史流量查询，协议流量分析（TOP5）、AS流量分析（TOP5）、接口流量分析（TOP5）、应用流量分析（TOP5） 支持牵引事件，记录牵引开始结束时间、检测域、牵引策略、牵引IP、告警类型、牵引类型、触发类型、牵引流量、牵引峰值等信息；支持按检测域、牵引IP、牵引类型、触发类型、时间等信息查询。 支持以中文图表形式输出流量报表，流量报表包括全局流量、流量协议分布、检测域流量、路由器流量等 支持以syslog格式发送攻击、异常流量等相关事件日志。 支持用户管理功能，可自定义添加/编辑用户信息，用户信息包括、用户身份、用户名、用户昵称、实名/单位名称、性别、手机、邮箱、身份证/营业执照、公司/单位地址、公司/单位性质、业务行业等信息 支持菜单分配权限，支持创建系统管理员、安全员、审计员账号实现三权分立 支持管理员口令策略、密码复杂度、地址白名单、登录失败处理等安全设置，登录失败锁定当前IP；支持超时退出，在登录用户没有任何操作情况下，限定一定时间内强制退出登录状态 支持邮件告警功能，支持不同的IP群组告警发送到不同的邮件；支持告警分级别，根据事件级别发送告警邮件； 支持威胁情报查询，可查询攻击源IP的地理位置、AS、标签、开放端口、关联域名等 恢复出厂保护设置，进行系统恢复出厂设置时必须输入保护密码，防止误操作删除所有配置数据。 支持通过SNMP方式输出内存、CPU、磁盘、接口状态和物理网卡信息，支持V1、V2C和V3版本，支持snmp trap。 可设置访问客户端IP黑白名单，对客户端IP进行访问控制，支持单一登录、允许多登录、禁止登录多种登录管理方式 |  |  |
|  |  |  | 产品资质 | 具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 具备IPv6 Forum颁发的IPv6 Ready Logo Phase-2认证证书 信息技术产品安全测评证书（EAL3+） |  |  |
|  |  |  | 维保 | 提供3年原厂硬件维修和软件升级服务 |  |  |
|  |  | 外网接入区-路由器 | 全场景接入/汇聚路由器 1、交换容量≥85Tbps，转发性能≥12600Mpps 2、整机业务载板插槽≥6个 2、设备整机支持160G出端口能力 3、包转发采用可编程的NP(Network Processor,网络处理器)芯片，实现灵活的新功能扩展及演进能力，提供官网证明 4、设备关键芯片自研，包括但不限于CPU芯片和NP芯片，并提供第三方检测报告 5、设备支持双主控且满配，支持电源冗余，要求所有业务板卡及电源、风扇均可热插拔 6、设备支持50GE/25GE/10GE/GE/FE/CPOS/E1等接口类型 7、10G端口支持Flex-E，支持1GE（FlexE）网络切片功能 8、支持L2/L3VPN、HQoS、SRv6、IPSec、MACSec、端口分片等 9、支持LDP, VRRP, OSPF, ISIS, BGP, VRRP6, OSPFv3, ISIS6, BGP4+,MPLS L3VPN, MPLS TE, PIM SM的NSR（不中断路由技术），主备倒换不丢包 10、支持随流的性能检测技术，即不额外发送检测报文，对用户业务流进行直接的丢包、时延的监测，得到业务端到端或逐跳的丢包和时延信息，支持通过telemetry上送获得的性能数据。 11、实配4端口10GE MACsec接口卡2块，配置16个10G多模光模块 |  | 2 | 台 |
|  |  | 安全管理区-Transit TOR | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps 2、电源1+1备份，风扇3+1备份 3、设备缓存≥32M，提供第三方测试报告 4、100 GE 光接口≥6个，10GE光端口数量≥48个（端口侧出风） 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 6、支持IPv6 VXLAN over IPv4 7、支持BFD3.3ms检测间隔，提供第三方测试报告 8、支持组播VXLAN 9、支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert，提供第三方测试报告 10、支持AI ECN流量识别，提供第三方测试报告 ★11、支持基于命令行的配置回滚，提供官网截图证明 12、支持Netstream，提供第三方测试报告 ★13、CPU为国产自研芯片，提供第三方测试报告 |  | 2 | 台 |
|  |  | 管理调度区-安全业务TOR | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps 2、电源1+1备份，风扇3+1备份 3、设备缓存≥32M，提供第三方测试报告 4、40/100 GE 光接口≥8个，10GE/25GE光端口数量≥48个（端口侧出风） 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 6、支持IPv6 VXLAN over IPv4 7、支持BFD3.3ms检测间隔，提供第三方测试报告 8、支持组播VXLAN 9、VIQ:无丢包缓存自动配置，提供官网截图证明 10、AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限 11、支持Telemetry，提供第三方测试报告 ★12、支持基于命令行的配置回滚，提供官网截图证明 ★13、CPU为国产自研芯片，提供第三方测试报告 |  | 2 | 台 |
|  |  | 管理调度区-管理存储TOR | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps 2、电源1+1备份，风扇3+1备份 3、设备缓存≥32M，提供第三方测试报告 4、40/100 GE 光接口≥8个，10GE/25GE光端口数量≥48个（端口侧出风） 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 6、支持IPv6 VXLAN over IPv4 7、支持BFD3.3ms检测间隔，提供第三方测试报告 8、支持组播VXLAN 9、VIQ:无丢包缓存自动配置，提供官网截图证明 10、AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限 11、支持Telemetry，提供第三方测试报告 ★12、支持基于命令行的配置回滚，提供官网截图证明 ★13、CPU为国产自研芯片，提供第三方测试报告 |  | 2 | 台 |
|  |  | 管理调度区-管理业务TOR | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps 2、电源1+1备份，风扇3+1备份 3、设备缓存≥32M，提供第三方测试报告 4、40/100 GE 光接口≥8个，10GE/25GE光端口数量≥48个（端口侧出风） 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 6、支持IPv6 VXLAN over IPv4 7、支持BFD3.3ms检测间隔，提供第三方测试报告 8、支持组播VXLAN 9、VIQ:无丢包缓存自动配置，提供官网截图证明 10、AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限 11、支持Telemetry，提供第三方测试报告 ★12、支持基于命令行的配置回滚，提供官网截图证明 ★13、CPU为国产自研芯片，提供第三方测试报告 |  | 2 | 台 |
|  |  | 管理调度区-管理汇聚 | 1、交换容量≥12.8Tbps，包转发率≥4200Mpps； 2、高度≤4U、灵活插卡式交换机，电源2+2，风扇模块4+1，插卡数量≥4， 3、设备缓存≥42M 4、最大可提供64个100GE QSFP28接口 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 6、支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议； 7、支持Telemetry，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 8、支持PFC死锁预防，提供第三方测试报告 9、AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限，提供第三方测试报告 ★10、支持配置回滚，提供第三方测试报告 11、支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性 12、支持组播OVER VXLAN，提供第三方测试报告 13、支持全网路径探测，提供官网截图证明 14、支持Netstream，提供第三方测试报告 15、支持1588V2，提供第三方测试报告 ★16、CPU为国产自研芯片，提供第三方测试报告 |  | 2 | 台 |
|  |  | AI训练算力区-参数面接入交换机 | 1、交换容量≥25.6Tbps，包转发率≥8000Mpps； 2、高度≤4U、灵活插卡式交换机，电源2+2，风扇模块4+1，插卡数量≥4（端口测进风） 3、设备缓存≥65M 4、最大可提供128个100GE QSFP28接口或32个400GE QSFP-DD接口 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 6、支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议； 7、支持Telemetry，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 8、支持PFC死锁预防，提供第三方测试报告 9、AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限，提供第三方测试报告 ★10、支持配置回滚，提供第三方测试报告 11、实配8端口400G接口卡4块 12、支持全路径探测，提供官网截图证明 13、支持Netstream，提供第三方测试报告 |  | 5 | 台 |
|  |  | AI训练算力区-参数面汇聚交换机 | 1、交换容量≥25.6Tbps，包转发率≥8000Mpps； 2、高度≤4U、灵活插卡式交换机，电源2+2，风扇模块4+1，插卡数量≥4（端口测进风） 3、设备缓存≥65M 4、最大可提供128个100GE QSFP28接口或32个400GE QSFP-DD接口 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 6、支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议； 7、支持Telemetry，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 8、支持PFC死锁预防，提供第三方测试报告 9、AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限，提供第三方测试报告 ★10、支持配置回滚，提供第三方测试报告 11、实配8端口400G接口卡2块 12、支持全路径探测，提供官网截图证明 13、支持Netstream，提供第三方测试报告 |  | 8 | 台 |
|  |  | AI训练算力区-业务面接入交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps 2、电源1+1备份，风扇3+1备份 3、设备缓存≥32M，提供第三方测试报告 4、40/100 GE光接口≥8个，10GE/25GE光端口数量≥48个（端口侧出风） 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 6、支持IPv6 VXLAN over IPv4 7、支持BFD3.3ms检测间隔，提供第三方测试报告 8、支持组播VXLAN 9、VIQ:无丢包缓存自动配置，提供官网截图证明 10、AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限 11、支持Telemetry，提供第三方测试报告 ★12、支持基于命令行的配置回滚，提供官网截图证明 ★13、CPU为国产自研芯片，提供第三方测试报告 |  | 2 | 台 |
|  |  | AI训练算力区-业务面汇聚交换机 | 1、交换容量≥12.8Tbps，包转发率≥4200Mpps； 2、高度≤4U、灵活插卡式交换机，电源2+2，风扇模块4+1，插卡数量≥4， 3、设备缓存≥42M 4、最大可提供64个100GE QSFP28接口 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 6、支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议； 7、支持Telemetry，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 8、支持PFC死锁预防，提供第三方测试报告 9、AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限，提供第三方测试报告 ★10、支持配置回滚，提供第三方测试报告 11、支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性 12、支持组播OVER VXLAN，提供第三方测试报告 13、支持全网路径探测，提供官网截图证明 14、支持Netstream，提供第三方测试报告 15、支持1588V2，提供第三方测试报告 ★16、CPU为国产自研芯片，提供第三方测试报告 |  | 2 | 台 |
|  |  | AI训练算力区-样本面接入交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps 2、电源1+1备份，风扇3+1备份 - 设备缓存≥32M，提供第三方测试报告 - 40/100 GE光接口≥8个，10GE/25GE光端口数量≥48个（端口侧出风） - 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术 - 支持IPv6 VXLAN over IPv4 - 支持BFD3.3ms检测间隔，提供第三方测试报告 - 支持组播VXLAN - VIQ:无丢包缓存自动配置，提供官网截图证明 10、AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限 11、支持Telemetry，提供第三方测试报告 ★12、支持基于命令行的配置回滚，提供官网截图证明 ★13、CPU为国产自研芯片，提供第三方测试报告 |  | 2 | 台 |
|  |  | AI训练算力区-样本面汇聚交换机 | 1、交换容量≥25.6Tbps，包转发率≥8000Mpps； 2、高度≤4U、灵活插卡式交换机，电源2+2，风扇模块4+1，插卡数量≥4（端口测进风） 3、设备缓存≥65M 4、最大可提供128个100GE QSFP28接口或32个400GE QSFP-DD接口 5、支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； 6、支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议； 7、支持Telemetry，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 8、支持PFC死锁预防，提供第三方测试报告 9、AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限，提供第三方测试报告 ★10、支持配置回滚，提供第三方测试报告 11、实配32端口100G接口卡2块 12、支持全路径探测，提供官网截图证明 13、支持Netstream，提供第三方测试报告 |  | 2 | 台 |
|  |  | 10G光模块 | SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 42 | 台 |
|  |  | 25G光模块 | 25GBase-SR光模块-SFP28-25G-多模模块(850nm,0.10km,LC) |  | 144 | 台 |
|  |  | 40G光模块 | eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) |  | 4 | 台 |
|  |  | 100G光模块 | SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) |  | 114 | 台 |
|  |  | 400G光模块 | SR8光模块-QSFP-DD-400G-多模模块(850nm,0.1km,MPO 1x16,APC) |  | 80 | 台 |
|  |  | WAF | 硬件规格 | 2U设备，冗余电源。配置网口：1个管理接口、1个 HA口，4个千兆电口，4个千兆光口，8个万兆光口，支持1个扩展插槽。硬盘容量：2T，内存：32G，USB口：USB口*2。设备吞吐不少于10Gbs，设备最大并发连接数不小于320万，设备每秒新建HTTP连接数不少于6万。 | 2 | 台 |
|  |  |  | 接入模式 | 应支持透明、代理模式、旁路部署、单臂部署、策略路由部署。 应支持智能部署，上线WAF设备能够自动感知Web网站IP和端口 应支持NAT环境下的用户识别能力。 |  |  |
|  |  |  | Web攻击防护 | 应具备客户端访问控制功能，预防恶意客户端进行访问频率的多层次恶意访问。 支持人机识别功能，通过发起JS挑战，来识别机器对网站的操作还是人为操作，可以防护一下自动化工具防止恶意软件对网站的资源消耗。 应具备恶意重定向防护功能，防止未验证的重定向使用户进入钓鱼网站，窃取用户信息等，对用户的信息以及财产安全造成严重的威胁 ★系统可以将待检测的URL与相应基线中安全的URL进行匹配,如匹配失败,还可以对待检测的URL进行异常检测,确定其安全级别（提供第三方权威检测机构证明） 应具备网站锁功能，对网站进行锁定，可按日期、周期进行锁定时间设置 应具备Web恶意扫描防护的检测与防御能力。 ★应具备对Web服务器发起恶意攻击的客户端进行阻断,保证了局域网中不具有恶意攻击的正常用户仍然可以正常访问Web服务器。（提供第三方出具的相关证书等证明材料） 应具备业务合规功能，可对业务进行恶意试探、恶意撞库、恶意登录等行为进行检测及拦截。 应具备网页挂马检测与防御能力。 应具备WebShell检测与防御能力 |  |  |
|  |  |  | Web应用合规 | 应支持真实文件识别功能 应支持身份证信息返回保护 |  |  |
|  |  |  | 脆弱性发现 | 能通过主动扫描的方式发现系统存在的漏洞。 |  |  |
|  |  |  | 系统管理 | 应具备多设备拓扑显示功能，可以在界面上以图形化的方式显示当前的部署拓扑 应支持主主模式且主主模式设备配置、运行状态进行实时同步，防止配置一台后还需要到第二台进行配置 |  |  |
|  |  |  | 产品资质 | 硬件Web应用防火墙产品通过浪涌（冲击）抗扰度测试、雷击抗扰度测试 ★产品具有《WEB应用防火墙认证证书》，提供证书复印件及盖公章 |  |  |
|  |  |  | 维保 | 提供3年原厂硬件维修和软件升级服务 |  |  |
|  |  | 终端EDR | 控制中心 | 产品以纯软件方式交付，控制中心支持虚拟化部署、云化部署。支持安装在中标麒麟（龙芯/海光/鲲鹏）、银河麒麟飞腾、中科方德（海光/兆芯）、统信UOS（海光/兆芯/龙芯/飞腾/鲲鹏）等服务器操作系统。 支持便捷部署模式，无需单独数据库，采用Web方式进行管理。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 客户端 | 需支持主流Windows系统，包括：Windows XP - windows 10，winServer 2003+。 需支持主流Linux操作系统，包括：CentOS 6+、RedHat 6+、Debian 7+、Ubuntu 14+、fedora 14+。 客户端安装需支持独立打包状态、命令行安装、Portal引导安装，降低安装部署工作量。 |  |  |
|  |  |  | 基础要求 | 支持配置管理员账户、帐号管理员账户、审计管理员账户的三权分立管理能力。 支持记录管理员账户维护能力，支持记录：账户名、手机、邮箱、最后登录时间等。 ★为响应等保2.0要求，厂商需为《GBT22240-2020信息安全技术网络安全等级保护定级指南》起草单位，提供证明文件。 支持限定指定IP或IP段访问控制中心；支持控制中心的SSH远程登录控制能力；保障安全管理最小化。 |  |  |
|  |  |  | 终端管理 | 支持客户端批量升级、批量修改资产类型、批量删除离线终端、策略一键更新。。 支持通过IP、资产名称、操作系统、资产类型、资产状态进行检索查询。 支持终端使用率限制及资源上限监控，主机资源过高时，客户端降级运行或暂停运行。 |  |  |
|  |  |  | 策略管理 | 支持windows与linux策略进行差异化配置与维护。 支持系统策略进行导入和导出维护。 支持设定策略全局引用模版。 |  |  |
|  |  |  | 资产清点 | 支持终端基础资产清点，包括：IP、MAC、操作系统版本、资产类型、处理器、内存、硬盘大小和型号、网卡型号和数量。 支持终端业务资产清点，包括：运行进程数量、应用信息、服务、账户、最后登录时间、启动项、网络连接、开放端口。 |  |  |
|  |  |  | 全量信息信息采集 | 支持详细记录终端进程每一次变动信息，包括：进程ID、进程名、动作（启动、退出）、进程路径、父进程ID、父进程名、进程命令行参数、启动或退出时间、进程所属会话、启动进程的用户名称。 支持详细记录终端每一次网络连接信息，包括：本地ip、本地端口、远端IP、远端端口、连入与连出方向、协议（TCP/UDP）、进程ID、进程名称、进程执行文件路径、进程MD5。 支持详细记录终端服务变动信息，包括：服务名、服务描述、服务类型、服务启动类型、服务运行状态、服务上一次运行状态、服务操作类型、可执行文件路径、服务命令行参数。 支持详细记录终端文件变化情况，包括：文件名、文件路径、文件MD5、文件大小、操作类型、操作时间、原文件名称、文件所属用户。 支持详细记录注册变变动信息，包括：注册表项、键名、键值内容、键值类型、操作类型。 支持详细记录终端指令信息，包括：命令操作人员、IP、具体参数内容。 支持详细记录外设使用信息，包括：外设类型，操作类型、设备标识、设备名称、服务名、供应商、描述。 支持详细记录自启动项变动信息，包括：自启动项名、可执行文件路径、命令行参数、操作类型。 支持详细记录终端账户登录、登出信息，包括：帐户名、登录IP、时间。 |  |  |
|  |  |  | 安全核查 | 支持对终端脆弱性扫描统计呈现，并对漏洞按照一般、低危、中危、高危进行统计分类。 支持终端基线检查，检查内容包括：补丁版本、防火墙状态、远程桌面状态、共享目录状态、打印机共享权限、IPC共享权限、屏保状态、高危端口、密码复杂度、密码长度、密码使用期限检查、弱密码。 支持中间件红名单检查、数据库红名单检查、防病毒软件红名单检查、其他常用软件红名单检查。 支持文件路径、文件目录、文件HASH包含检查&排除检查路径检查。 支持注册表项、注册表键值、注册表键值类型、注册表值的检查，检查方式支持注册表项是否存在、键值是否存在、注册表值是否相同。 支持安全核查后进行百分制评分，评分模式开关和各项评分占比可单独配置。 |  |  |
|  |  |  | 威胁检测 | 支持按每天、每周、每月为单位，对终端病毒进行定时查杀。 支持查杀模式设定：智能变频、速度最快、性能最佳。 支持设定终端病毒防护方式：闪电查杀、全盘查杀、自定义查杀、主动防御。 支持单独设定病毒文件查杀类型、文件大小上限来提升病毒查杀速度。 支持勒索病毒专杀；支持文件保险箱、数据备份、文件诱捕、文件备份与恢复。 ★支持对网络安全状况中的异常信息度量，用户能够对网络中的异常事件实现度量，即帮助用户实现了网络异常状况的度量工作。（提供第三方权威检测机构证明） 支持帐号出现变动进行独立告警，行为包括：新建、删除、锁定、禁用、修改用户名、用户提权、服务器用户修改密码。 支持帐号异常登录检查，包括：异常时间登录、过期账户登录、试图使用禁用的帐号登录、用户频繁成功登录。 支持口令爆破行为检测并可自动封禁威胁来源IP。 支持非法外联检查，当检测到外联行为时，可对主机进行断网、外设封禁等响应。 支持自定义阈值检测内存、CPU、硬盘使用率；支持基于基于系统资源对挖矿行为进行检测。 ★支持内置千万级威胁情报库，对终端采集信息进行威胁碰撞检测。支持对恶意 HTTPS 隐秘通道进行检测（提供第三方权威检测机构证明） |  |  |
|  |  |  | 威胁处置 | 支持主机防火墙网络封堵、微隔离连接控制、进程抑制、文件删除、文件隔离。 支持基于黑名单的USB移动存储、CDRom\DVD封禁控制。 支持基于白名单外设自学习及白名单运行控制能力，保护业务所需外设可正常使用，防止未知外设接入带来的潜在安全风险。 |  |  |
|  |  |  | 系统联动 | 支持通过syslog、kafka将数据推送至第三方平台。 支持将终端健康信息推送至SDP产品并形成联动处置。 |  |  |
|  |  |  | 分析查询 | 支持使用elasticsearch语法进行全文检索，支持海量数据快速查询同时支持中文语句的分词匹配。 支持多条件组合式查询，支持不同条件之间的NOT、AND、OR；同时支持查询条件的精确查询、模糊查询。 支持将分析筛选条件保存成检索筛选模版，形成契合业务和场景的便捷查询通道。 高级筛选支持周期性自动刷新执行，降低人工点选工作量，便于持续分析内容，定位安全威胁。 |  |  |
|  |  |  | 威胁溯源 | 支持通过进程威胁关联分析方式还原进程之间父子关系，定位进程运行过程。 支持网络连接关系溯源，勾画主机网络连接关系画像。 支持文件流转溯源，可视化跟踪恶意文件在终端的流转行为和范围。 |  |  |
|  |  |  | 产品资质 | 产品具备中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 产品具备中国通信院颁发的《端点检测与响应（EDR）产品检验证书》 |  |  |
|  |  |  | 保修 | 包含终端管理中心软件一套，150套PC端授权，实现对终端的统一管理和策略下发，3年软件升级服务，三年特征库升级 |  |  |

- 软件采购集成

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智管平台 | 包括，资源调度和管理子平台、虚拟化子平台、容器子平台、数据库子平台、运维监控子平台和应用支撑子平台。 1、资源调度管理子平台实现资源统一调度，主要通过自研资源拓扑智能感知算法、任务智能调度，实现资源更合理、高效的调度及使用能力。资源统一管理除可对异构GPU（如华为昇腾910B\英伟达A100等）/NPU/MLU/DCU等算力资源进行统一管理外，也可以对异构CPU架构（ARM/C86/X86）、内存及存储资源进行统一池化管理。为上层模型的训练和推理平台提供统一的算力调度和集成环境。 2、虚拟化管理平台基于虚拟化技术实现计算、存储、网络等资源的虚拟化、池化，将硬件资源统一纳管，为上层业务系统提供统一、标准的硬件单元，构建高可靠、高性能、高扩展、安全可控的云基础环境，并具备敏捷高效的可持续部署交付能力。 3、容器云平台构建以容器技术为核心的服务平台，保证多环境一致性，通过容器管理平台完善应用运行状态管理功能，支持应用弹性伸缩、高可用等能力。 4、数据库子平台为AI算力使用租户提供数据存储所需的国产关系型数据库、国产分析型等数据库能力。 5、运维监控子平台的建设目标旨在持续打造标准化的运维管理解决方案，帮助客户对IT及各类软硬件资源进行集中化监管，对设备故障及时预警并提供规范化的运维流程，让运维服务变被动为主动。 6、应用支撑子平台为平台运行和租户使用提供基础服务：包括国产化操作系统、数据库集群、国产化中间件授权、API网关、消息中心和日志平台。 | 1 | 项 |
| 2 | 运营平台 | 运营平台是一个综合性的平台，旨在整合和汇聚各种人工智能核心资源，包括能力、数据等。通过门户和目录的形式，为用户提供了资源申请服务和计量计费服务，实现统一编目、统一展示、统一搜索、统一申请和统一管理的功能。平台的定位是汇聚能力、模型等人工智能核心资源。用户可以在一个平台上找到各种所需的人工智能资源，无需在多个平台之间来回切换。这种集中化的资源管理方式，不仅提高了资源的利用率，还方便了用户的使用和管理。平台以门户和目录的形式提供服务。门户是用户进入平台的入口，提供了用户注册、登录等功能。用户可以通过目录快速找到所需的资源。平台提供了资源申请服务和计量计费服务。根据用户使用的资源量进行计费，确保资源的公平分配和合理利用。 | 1 | 项 |

- 商密等保

| 序号 | 名称 | 参数 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密码服务平台 | 产品形态 | 软件版。租户/机构管理授权不设限，业务授权不设限，密码设备管理授权不设限。支持定制化开发：平台定制、系统适配、服务类型开发。 | 1 | 项 |
|  |  | 用户管理 | 支持系统用户三权分立（系统管理员、安全审计员、系统操作员） 支持系统用户多因子认证机制（包括浙政钉扫描登陆、智能密码钥匙+数字证书） |  |  |
|  |  | 证书管理 | 支持自建CA签发的数字证书和多个第三方CA机构签发的证书； 支持证书请求用于申请SSL证书、用户身份证书、CA机构根证书等； 支持X509、PKCS12方式实现密钥导入； |  |  |
|  |  | 日志管理 | 系统记录了平台用户的登录日志、管理员在后台系统的操作日志、以及业务系统调用密码服务的调用日志。系统支持三员管理模式，日志只针对审计员开放。系统提供了根据操作方、IP地址等查询方式，可以根据业务系统、时间段、密码服务等维度进行统计。 |  |  |
|  |  | 资源设备管理 | 支持基于密码设备类型创建设备资源组并进行实时监控，可根据厂商、种类、型号实现设备注册和全生命周期管理； 支持设备资源组的在线扩容和缩容； 支持虚拟密码设备的全生命周期管理； |  |  |
|  |  | 密码服务管理 | - 基础密码服务： 封装不同厂家的密码机硬件接口，面向业务系统提供统一的标准接口。 - 扩展密码服务： 可将扩展密码产品配置到平台中，实现统一管理和监控，并对外统一提供相应的扩展密码服务接口。 - 密码服务调度： 可查看已注册的密码服务及运行状态，同时可以对密码服务进行分组。密码服务或密码服务分组根据需要可以动态分配给不同的应用或者租户进行调用。 支持基于密码服务状态监控实现业务SDK的客户端负载调度； |  |  |
|  |  | 应用管理 | 应用管理模块实现了对系统内业务应用的维护功能。可通过设置基于标识或IP的白名单为应用系统接入授权，可以灵活为应用系统开通允许调用的密码服务，已经开通授权的应用允许调用相应的密码接口，被禁用业务应用会失去密码服务调用权限。 |  |  |
|  |  | 密钥管理 | 支持 SM2、SM3、SM4 等密码运算功能及其密钥的全生命周期管理，并提供基于业务用户和组的密钥管理策略。 平台支持集中的应用密钥管理功能，包括对称密钥管理、非对称密钥管理、密钥状态查看、密钥销毁、密钥导入、密钥备份，平台会记录密钥全生命周期的操作管理日志，便于进行密钥管理审计。 |  |  |
|  |  | 密码算法 | 支持国密算法；支持256位SM2公钥密码算法；SM4非对称算法；SM3杂凑算法支持 |  |  |
|  |  | 接口设计 | 接口类型：支持RESTful API、支持JAV SDK接口； 安全调用：支持基于国密SSL，TLS建立密码服务安全通道； |  |  |
|  |  | 密码服务类型 | 服务类型包括但不限于加解密服务、完整性计算服务、签名验签服务、随机数服务、密钥管理服务等； |  |  |
|  |  | 加解密服务 | 支持基于对称、非对称算法的数据/文件加解密服务实现数据机密性保护； |  |  |
|  |  | 完整性服务 | 支持基于哈希、MAC计算服务实现数据完整性保护； |  |  |
|  |  | 签名验签服务 | 支持基于非对称算法的签名验签服务服务，实现文件/数据完整性保护及人员操作的抗抵赖； 支持PKCS1/PKCS7数据签名、验签(包含设备及对接服务)； |  |  |
|  |  | 随机数服务 | 支持随机数生成服务，生成对称密钥和非对称密钥，支持随机源通过二级密码模块产生； |  |  |
|  |  | 态势预警 | 根据应用、服务、设备的状况变化的实时数据和历史资料，对有风险的指标进行突出显示，起到预警作用，优化指导安全配置，如根据密码服务的访问量预测未来一段时间的访问量，指导提前扩展密码服务集群。 |  |  |
|  |  | 密码服务可视化 | 获取来自不同的应用、服务、设备的数据，将不同数据格式、数据内容、数据质量、存储形式的数据整合。将这些使用不同途径、来源于不同网络位置、具有不同格式的数据进行预处理，并在此基础上进行规范化融合操作，包括应用调用日志融合、密码服务日志融合、设备信息融合。 提供的方法主要有：关联分析、序列模式分析、分类分析和聚类分析。关联分析用于挖掘数据之间的联系，例如应用和密码服务之间的联系，应用和密码设备之间的联系，调用的时间段和调用次数之间的关系；序列模式分析侧重于分析数据间的因果关系，例如业务系统的密码服务应用情况和整体安全分数之间的关系；分类分析通过对预先定义好的类建立分析模型，对数据进行分类；聚类分析不依赖预先定义好的类，它的划分是未知的，适用于对于通用数据包的处理。 - 数据可视化： 安全态势可视化是依据大量数据的分析结果来显示当前状态和未来趋势。传统的文本或简单图形表示，使得寻找有用、关键的信息非常困难，可视化技术是利用计算机图形学和图像处理技术，将数据转换成图形或图像在屏幕上显示出来，并进行交互处理。 ①平台整体情况 针对密码服务平台的整体运行情况进行动态的展示。提供综合态势实时监控大屏，集中呈现接入的设备、服务、业务系统的所有安全状态，评估整体安全风险。 ②应用接入情况 针对调用密码服务的业务应用的整体运行情况进行动态的展示。 ③密码服务运行情况 针对平台中包含的数据加解密、签名验签等密码服务的整体运行情况进行动态的展示。 ④密码设备情况 针对平台中包含的密码设备的整体运行情况进行动态的展示。 |  |  |
|  |  | 运行环境 | 支持麒麟、统信发行版本等主流操作系统适配； 支持通过主流国产红莲花浏览器实现WEB管理，包括但不限于：IE 10及以上、edge、Chrome及Firefox； 支持瀚高，人大金仓，达梦等常用数据库适配； 支持Tomcat、东方通、金蝶、宝蓝德、中创等中间件适配。 支持通过HTTPS访问每个管理WEB控制台，支持配置第三方CA签发的SSL服务端证书； |  |  |
|  |  | 技术架构 | 产品基于微服务架构能够根据业务需求对密码资源种类、服务组件和功能模块进行快速扩展、平滑升级； 产品支持基于Docker容器技术对密码服务进行统一管理、发布、升级。 |  |  |
|  |  | 部署管理 | 支持密码管理节点的单机部署 |  |  |
|  |  | 应急处置 | 支持对系统/资源/服务状态进行实时监控分析与告警，针对异常事件可快速响应，通过WEB控制台采取密钥级应急处置措施。 支持紧急情况下业务级密钥的快速注销； |  |  |
|  |  | 性能参数 | 支持对接密码资源的数量依据实际需求扩展； 支持对外提供密码服务能力依据实际需求平滑扩容； 整体性能支持随着系统部署节点、底层密码资源的性能和数量增加而增长，整体服务性能不能低于所有密码资源性能之和的90%。 |  |  |
|  |  | 平台安全防护 | 支持SQL注入防护，防止通过SQL语句注入攻击来窃取或篡改数据。 支持XSS跨站脚本防护，防止通过跨站脚本攻击（XSS）来窃取或篡改用户数据。 支持常见Web服务器插件漏洞（如Adobe Flash、Java等）防护。 |  |  |
|  |  | 产品资质 | 所投产品具备计算机软件著作权登记证书，且所投产品与证书显示产品一致 ★所投产品具备商用密码产品认证证书（安全等级二级），且所投产品与软件著作权登记证书产品一致 所投产品满足信创要求，入围国家的相关产品目录中。 |  |  |
|  |  | 维保 | 提供3年原厂软件升级服务。 |  |  |
| 2 | 服务器密码机 | 硬件参数 | 2U设备，冗余电源，配置4个10/100/1000M自适应电口，2个千兆光口、2个万兆光口（光口支持定制）；2个USB接口，1个串口，1个RJ45管理口，液晶显示屏，内存32G，硬盘1T。最大并发连接数≥8000，SM1算法加解密速度Mbps≥3000，SM4算法加解密速度Mbps≥3500，SM2密钥对生成≥100000次/秒，SM2签名/验签(次/秒)≥100000/40000次/秒，SM3算法Mbps≥3000。 | 2 | 台 |
|  |  | 基础要求 | 提供随机数产生功能，使用硬件产生随机数，产生的随机数符合国家密码管理局颁布的《随机数检测规范》。 核心模块密码卡具有国家密码管理局商用密码检测中心颁发的认证证书。 支持与国产化操作系统、CPU、数据库、中间件适配兼容，提供兼容性互认证明材料。 |  |  |
|  |  | 密钥管理功能要求 | 支持同时存储多组对称密钥和非对称密钥； 支持设备内部密钥以密文形式备份，备份密钥可恢复到相同型号的其他密码机中； 密钥管理功能：密钥产生、存储、导入、删除、销毁； 提供安全的密钥保护机制：转动密钥销毁锁可以销毁密钥；机箱开盖会触发密钥销毁机制 |  |  |
|  |  | 密码运算功能要求 | 支持国密SM1/SM2/SM3/SM4算法。 |  |  |
|  |  | 设备兼容性要求 | ★为满足商用密码安全性评估要求，产品须支持信创要求并符合 GM/T0030《服务器密码机技术规范》GM/T0028 《密码模块安全技术要求》等相关技术要求。 |  |  |
|  |  | 设备管理与安全性 | 提供客户端访问密码机IP地址过滤功能(白名单) 提供完善的系统日志审计功能,对密码机运行情况进行审查 提供完善的系统监测功能，可监测硬件及软件的运行状态 支持WEB方式进行配置管理，实现对设备的配置管理、密钥管理操作 支持负载均衡 支持双机热备 支持用户定制接口开发 |  |  |
|  |  | 产品资质 | ★具有国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书，提供相关证书复印件 ★具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供相关证书复印件 ★具有公安部颁发的销售许可证，提供相关证书复印件 |  |  |
|  |  | 维保 | 提供3年原厂硬件维修和软件升级服务。 |  |  |
| 3 | 等级保护评测 |  | 完成等级保护测评并提供《网络安全等级保护测评报告》 | 1 | 项 |
| 4 | 密码评测 |  | 完成密码测评并提供《商用密码应用安全性评估报告》 | 1 | 项 |

- 四、其他要求

1、有设备如无特别注明的均为制造厂出厂的标准配置。投标人可根据以上所列设备的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

2、硬件系统服务及运维软件

需配置训练、推理和存储设备的三年介质保留服务、网络及安全设备的3年技术支持服务。

计算运维子系统为计算设备统一运维管理软件，支撑客户对计算硬件设备在生命周期各阶段易用、高效的运维管理，极致体验，所见即所得。要求至少配置58台服务器管理License。

运维监控子系统是面向企业客户的融合运维监控解决方案。可实现IT、CT设备和系统的统一监控和管理，包括服务器、存储、交换机、路由器、WLAN、防火墙、GPON网络、视频监控等设备的统一管理，为企业ICT设备和系统提供集中化管理，可视化监控、智能化分析等功能，能有效帮助企业管理复杂的IT/CT设备和系统、监控ICT系统的故障和关键KPI，分析设备的资源利用趋势，最终保障企业ICT系统稳定运行，提升企业ICT运维效率。要求至少配置58台网络设备管理许可、39台服务器设备管理许可、16台存储设备管理许可。

- 算力集成服务

（1）算力集群安装调试服务：负责合同建设内容的硬件安装、软件部署、系统初始化配置与验收测试，协调到货验收，协调各设计方案的关联接口，对各分项建设任务进行测试并出具测试报告。 提供包括软硬件安装手册、升级手册、参数配置报告、用户使用手册、运行维护手册等在内的完备准确的工程技术资料。 提供针对本项目制定科学、详细、先进的实施方案。

（2）算力集群集成服务：提供算力集群系统集成设计与验证、系统实施联调、技术管理、项目管理等服务内容，提供交付实施的端到端解决方案系统集成。围绕业务需求，提供集成规划设计和集成验证，提升解决方案场景化适配能力，缩短业务上线周期。

（3）算力集群技术支持服务：提供第三方应用/模型迁移的适配评估、应用与模型适配方案设计、迁移适配技术支持、测试验证支持、模型调优支持、技术咨询等支持服务。

- 五、实施要求

1、时间要求

合同签订并具备进场施工条件后一个月内完成安装、调试并投入试运行，运维服务周期三年，自项目验收之日起计算。

2、交付地点

采购人指定地点。

3、售后服务要求

（1）产品免费质保期：硬件提供免费质保三年，软件提供三年免费维保服务。其中，硬件质保期从产品签收之日起开始计算，软件质保期从验收合格之日起开始计算。

（2）产品故障响应时间：质保期内，中标人安排专人负责免费维护，设备和平台出现故障 中标人应在8小时内做出响应，24 小时内派专业技术人员到现场进行维护，48小时内解决问题，故障不能按时排除应提供备用机，如对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任，如未及时响应修复的，招标人有权委托第三方进行修复，中标人应承担修复费用。

4、在执行合同过程中如果招标人发现所供设备的任何漏项和缺项，即使未在供货范围中列出但依据合理判断确实是中标人供货范围内应该包括的内容，中标人应按照买方的要求在规定的时间内将短缺的或遗漏的产品、装置、技术资料、专用工具、备品备件等无偿交付招标人；

5、中标人应为用户提供及时、迅速、优质的服务；

6、产品交货后中标人必须根据招标人的要求安排技术人员或维修人员到现场（指导）安装,（指导）安装后由中标人负责调试；

7、对以上技术服务应有明确的时间承诺。

8、验收要求

（1）采购人组织验收小组（专家组）按国家、行业、地方有关规定、规范进行评审验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

（2）基于本项目涉及大量软硬件采购建设，招标人应做好成品软件和硬件设备的到货验收与记录工作，做到每种设备都有到货验收记录，为项目验收和项目审计提供材料支撑。验收人员应与招标人员相分离。软硬件完成交付后，中标人以书面形式向招标人提请项目验收，招标人收到验收申请后5个工作日内组织验收。验收应严格按照招标文件和采购合同进行，保证采购项目与招标文件和采购合同内容的一致。招标人超过15个工作日仍未组织申请验收的，视为验收通过。

9、安装及培训要求：

供货、安装、调试完毕后供货方应指派技术人员到现场进行安装、调试、验收。中标人应承诺在安装调试期间及完毕后，为采购单位技术人员提供全面、系统、深入的培训，包括设备的工作原理、安装、操作、连接、配置、保养、维护；软件的操作流程、安装、使用、配置等。

- 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定特制定以下评标办法。

- 一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购人组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、评标程序

评标委员按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

- 四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标70分（权值70%），商务标（报价）30分（权值30%）。

- 五、评分细则

1、技术分的评定（70分)（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人履行能力 | 投标人具有： （1）ISO27001信息安全管理体系认证证书：服务范围需涵盖数据中心的基础服务及增值服务等相关范围； （2）ISO27017信息安全控制实用规则认证证书：服务范围需涵盖数据中心的基础服务及增值服务等相关范围； （3）ISO27018信息安全控制实用规则认证证书：服务范围需涵盖数据中心的基础及增值服务等相关范围； （4）ISO22301业务连续性管理体系认证证书：服务范围需涵盖数据中心的运行和维护等相关范围。 每提供一项得1分，最多得4分，不提供不得分；(提供有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章)。 | 4分 |
| 2 | 同类业绩 | 投标供应商自2021年1月1日至今承接的同类项目业绩（以合同签订时间为准），每提供1个业绩得1分，本项累计最高2分；提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 2分 |
| 3 | 投标产品技术参数符合情况 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数、随机软件、证明材料等），是否能够满足招标文件要求，完全满足招标文件要求的，得25分；标“★”的重要参数每项负偏离扣1分，其他参数每项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 25分 |
| 4 | 项目建设方案 | 根据招标内容及要求，对投标人的项目需求理解程度进行评分，内容包括但不限于项目背景、需求分析、建设目标、总体架构、网络架构、技术路线。根据方案内容完整、针对性强、科学合理、可行性强，有利于项目完成进行综合比较。 方案思路清晰完整，设计合理、切实可行的，得2-3分； 方案基本合理、可操作性一般的，得1-2分； 方案不合理或未提供方案的，得0-1分； | 3分 |
|  |  | 根据投标人所提供的国产算力建设、软件平台等技术方案的合理性、科学性进行综合评审。 方案设计合理、切实可行的，得4-5分； 方案基本合理，得2-4分； 方案不合理或未提供方案的，得0-2分； | 5分 |
| 5 | 投标人或厂商能力认证 | 为保证投标人或原厂的研发能力，要求投标人或原厂研发企业(机构)须具备国家级人工智能重点实验室资质。投标人提供原厂具有国家级人工智能重点实验室资质证明并加盖公章（如由原厂提供，须提供针对本项目的原厂授权书并加盖原厂公章）得1分，否则得0分。 | 1分 |
| 6 | 方案关键特性演示 | 演示要求： 投标供应商需将系统演示内容录制视频，以mp4格式存储于U盘，并于投标截止时间前随投标文件一起递交，采用PPT或图片或word等方式进行演示的，本项不得分，由评委根据系统演示情况酌情打分。投标人演示形式包括系统、原型或者DEMO演示；时长不超过15分钟。具体演示内容如下： |  |
|  |  | 智管平台： 1、演示异构算力统一纳管能力，异构卡支撑国产及进口主流品牌，通过监控大屏演示异构算力卡信息。（0-1分） 2、演示分布式训练任务线性加速比，针对同一训练任务，多卡分布式训练相较单卡训练，通过历史训练任务日志，计算线性加速为90%以上。（0-1分） 3、演示集群稳定性，通过监控大屏或日志查看，集群整体稳定性150天以上。（0-1分） 4、演示断点续训能力，通过界面展示断点续训配置，并通过过往训练日志查看当硬件等异常情况下，断点续训能力。（0-1分） | 4分 |
|  |  | 运营平台： 1、演示资源购买功能，支持用户查看资源集市中各种算力资源包括专属资源、公共资源、裸金属等，演示购买公共资源池流程，购买成功后可在用户中心可查看已购买资源。（0-2分） 2、演示算力产品管理功能，支持对不同类型的产品进行维护，支持对产品规格进行配置，可为产品规格配置计费模式、产品价格、用量类型、结算周期、到期和退订策略。并支持配置平台折扣（固定折扣、阶梯折扣）、同时支持为客户发放优惠券（现金券、折扣券）。（0-2分） | 4分 |
| 7 | 技术力量保障 | 1、投标人拟派本项目的项目负责人（一名）具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、软件设计师、网络工程师、信息安全工程师，每具备1种证书得1分，最多得4分。 2、投标人拟派本项目的技术负责人（一名）具有数据库管理工程师、软件开发工程师、系统规划与管理师、通信工程师（数据通信），每具备1种证书得1分，最多得3分。 3、投标人拟派本项目的信息安全负责人（一名）具有信息安全工程师、注册渗透测试专家（CISP-PTS）、注册信息安全工程师（CISE）、注册数据安全治理专业人员（CISP-DSG），每个证书得1分，本项最多得3分； 4、运维组成员（除项目负责人、技术负责人、信息安全负责人外的人员）具有网络规划设计师、信息系统运维管理工程师、硬件技术维护工程师，每持有一种证书得1分，最高得2分, 没有不得分。（同一人具有多类证书不累计，只作1类计，同一类证书多个人具有不累计，只作1类计。） 备注：以上提供的人员证书应由工信部（信息产业部）或其下属单位、人社部或其下属单位、中国信息安全测评中心直接颁发；人员证书扫描件需加盖公章和在投标单位近3个月内任意一个月的人员社保证明扫描件。 | 12分 |
| 8 | 项目组织实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案中关于项目组织的运作方式、项目管理目标、项目实施的组织结构、项目的管理措施、协调方法，比较打分：0-2分；无具体描述，得0分； | 2分 |
| 9 | 售后服务方案 | 1、根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式、服务网点情况及服务人员配置、备品备件供应情况等，评委综合评审：0-2分；无具体描述，得0分。 | 2分 |
| 10 | 应急服务方案 | 根据投标供应商突发紧急事件处理能力，包含故障处置、应急保障等应急解决能力进行打分：0-2分；无具体描述，得0分。 | 2分 |
| 11 | 培训方案 | 根据投标人的响应文件中对采购人的管理人员、操作人员及设备维护人员进行培训方案的针对性、合理性、完整性，评委综合评审：0-2分；无具体描述，得0分。 | 2分 |
| 12 | 免费质保期 | 在采购文件规定3年的基础上每增加1年得1分，最高得2分。 | 2分 |

2、商务评分（30分）（权值30%）：

满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 六、定标办法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如中标人放弃中标、或者采购文件规定应当提交履约保证金（或履约保函）而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织采购活动。

3、中标人确定后，采购人将在指定媒体公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

- 七、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购代理机构备查。